ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

(в редакции от 15.09.2017г.)

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта функционального зонирования Пудожского городского поселения | н/с |
| 2 | Карта границ населенных пунктов Пудожского городского поселения | н/с |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов регионального и местного значения Пудожского городского поселения | конфиденциально |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пудожском городском поселении | конфиденциально |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

I. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ	7

2.1. Анализ использования территории Пудожского городского поселения	7

2.2. Территории с особыми условиями использования	7

2.3. Возможные направления развития территории Пудожского городского поселения	14

III. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	15

3.1. Объекты местного значения в области электроснабжения	15

3.2. Объекты местного значения в области теплоснабжения	17

3.3. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения	19

3.4. Объекты местного значения в области газоснабжения	23

3.5. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения	25

3.6. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта	27

3.7. Объекты местного значения в области культуры	29

3.8. Объекты местного значения в области туризма	31

3.9. Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли	34

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	36

4.1. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области здравоохранения	36

4.2. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области физической культуры и спорта	38

4.3. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области образования	40

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	42

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Пудожского городского поселения	42

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области авиационного транспорта на территории Пудожского городского поселения	45

5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Пудожского городского поселения	47

5.4. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи	49

VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	51

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	51

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	57

6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	65

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ  ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	68

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ  ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	68

# ВВЕДЕНИЕ

- Общие сведения о Пудожском городском поселении Пудожского муниципального района республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Пудожское городское поселение |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | г. Пудож; д.Гладкина; д.Афанасьевская; п. Колово; д. Колово; д.Кошуково; д.Ножево; п.Подпорожье; д.Филимоновская; д.Харловская; п. Аэропорт (в границе г. Пудож); д. Мячево (в границе г. Пудож); |
| 4 | Административный центр | г. Пудож |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 350 км |
| Население |  |  |
| 6 | Численность населения на 2011 год | 11086 чел |
| Территория |  |  |
| 7 | Площадь в существующих границах | 42300 га |
| Климат |  |  |
| 8 | Климатический район | II В |
| 9 | Абсолютная минимальная температура | -44 °С |
| 10 | Абсолютная максимальная температура | +34 °С |
| 11 | Продолжительность безморозного периода | 105 дней |
| 12 | Продолжительность отопительного периода | 235-245 дней |
| 13 | Средняя скорость ветра | 3,4 м/сек |
| 14 | Уровень грунтовых вод | 0, 3 – 2,0 метра |
| Рельеф |  |  |
| 15 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 16 | Абсолютные отметки поверхности | 150-250 метров |

- Генеральный план Пудожского городского поселения

Генеральный план Пудожского городского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Пудожского городского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2022 года и второй очереди до 2037 года.

Генеральный план содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного значения, функционального зонирования, объектов, оказывающих влияние на размещение объектов местного значения Пудожского городского поселения;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Пудожского городского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Пудожского городского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Пудожского городского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Пудожского городского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Пудожского городского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме содержат карту объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов местного значения Пудожского городского поселения, на ней отображаются:

1) границы Пудожского городского поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения Пудожского городского поселения;

4) территории объектов культурного наследия;

5) зоны с особыми условиями использования территории;

6) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) территории объектов культурного наследия.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Пудожского городского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Пудожского городского поселения.

# I. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На территорию Пудожского городского поселения разработана Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы, которая была утверждена решением Совета муниципального образования Пудожского городского поселения XV сессии II созыва от 28.09.2011 года № 129.

Программа комплексного социально-экономического развития  Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы определяет ключевые направления деятельности органов муниципальной власти на данный период, обеспечивающие достижение целей развития территории, способствующих повышению благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности территории. Программа разработана в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Республики Карелия на среднесрочный период, определенными Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия, прогнозами развития Республики Карелия.

На территории Пудожского городского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Пудожского городского поселения и  Пудожского муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года РК N102-П "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Схемой территориального планирования Пудожского муниципального района;

- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IVЗС;

- Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 июля 2011 года № 329р-П;

- Долгосрочной целевой программой «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, Утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П;

- Предложениями Правительства Республики Карелия, Администрации Пудожского городского поселения.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

## 2.1. Анализ использования территории Пудожского городского поселения

В настоящее время Пудожское городское поселение занимает территорию площадью 42300 га.

В границах поселения расположены шесть населенных пунктов: г. Пудож; д.Гладкина; д.Афанасьевская; п. Колово; д. Колово; д.Кошуково; д.Ножево; п.Подпорожье; д.Филимоновская; д.Харловская; п. Аэропорт (в границе г. Пудож); д. Мячево  (в границе г. Пудож).

## 2.2. Территории с особыми условиями использования

В Пудожском городском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- территории объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны гидрометеорологических объектов;

- зоны затопления, подтопления.

2.2.1. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Пудожского городского поселения  относятся  памятники архитектуры,  выявленные объекты архитектуры, памятники истории, памятники археологии, выявленные объекты археологии. Перечень объектов культурного наследия на территории Пудожского городского поселения приведен  в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| № п/п | Наименование | Дата | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 1 | Дом жилой | к. XIX - н. XX вв. | г.Пудож, ул.Пушкина, 4 |
| 2 | Дом жилой купца Базегского | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.Ленина, 33 |
| 3 | Дом жилой купца Борисова | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.К.Маркса, 2/4, ул. Горького |
| 4 | Дом жилой Михайловой А.Н. | к. XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 22 |
| 5 | Дом жилой священника | конец XIX века | г.Пудож, ул.Горького, 15 |
| 6 | Лавка торговая | к. XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 3 |
| 7 | Лавка торговая | к. XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 7 |
| 8 | Лавка торговая купца Овчинникова | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.Ленина, 45 |
| 9 | Торговые ряды | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.Ленина, 32,31 |
| 10 | Чайная купца Егорова | конец XIX века - начало XX века. восстановлена в 60-е годы | г.Пудож, ул.Горького, 27 |
| Выявленные объекты архитектуры |  |  |  |
| 11 | Дом жилой | кон.XIX-нач.XX вв | г.Пудож, ул.Приозерная, 30 |
| 12 | Дом жилой | кон.XIX в | г.Пудож, ул.Чапаева, 10 |
| 13 | Дом жилой | кон.XIX в. | г.Пудож, ул.Чапаева, 6 |
| 14 | Дом жилой Алехнович | сер.XIX в., 1900-е гг. | д.Кулгала (ныне д.Кошуково) |
| 15 | Дом жилой Кокунова | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Колово (утрачен) |
| 16 | Дом жилой Кузнецова | кон.XIX-нач.XX вв. | г.Пудож, ул.Машакова,11/2 пер.Полевой |
| 17 | Здание уездной земской управы | кон.XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 43 |
| 18 | Колодец с "журавлём" | нач.XX в. | д.Киково (ныне д.Кошуково) |
| 19 | Церковь | XVIII-XIX вв. | д.Росляково |
| 20 | Церковь Александра Hевского | 1903 г. | г.Пудож, ул.Пионерская, д.38 |
| 21 | Часовня | кон.XIX в | д.Сигово |
| 22 | Часовня Вознесенская | кон.XIX в. | д.Гладкина |
| 23 | Часовня Смоленской Божьей Матери и Сдвижева Дня | кон.XVIII в. | д.Hожево |
| Памятники истории |  |  |  |
| 24 | Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны 1919-1920 гг. | 1919-1920 гг. | г.Пудож, ул.Ленина |
| 25 | Могила И.H.Матвеева, военкома, погибшего в 1919 г. |  | г.Пудож, ул. Ленина, пл.Павших борцов |
| 26 | Могила Климовича В.Н.(1928-21.08.1944 г.), минера |  | г.Пудож, кладбище |
| 27 | Могила майора М.П.Ригина, погибшего в 1944 г. |  | г.Пудож, ул. Ленина, пл.Павших борцов |
| 28 | Памятное место, где 25 января 1905 года ссыльные большевики во главе с С.П.Шепелевым провели политическую демонстрацию в память жертв 9 января в Петербурге |  | г.Пудож, ул.К.Маркса |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 29 | Стоянка Подпорожье - I | IV-I тыс. до н.э. | п.Подпорожье, 4 км сев.-восточнее, на левом берегу р.Водлы |
| Выявленные памятники археологии |  |  |  |
| 30 | Селище Журавка | XVI-XIX вв. | г.Пудож, на левом берегу р.Журавка, 0,2 км южнее конца ул.Чапаева |
| 31 | Селище Пудож | XVI-XIX вв. | г.Пудож, на огороде примыкающем к д.15 по ул.Горького |
| 32 | Селище Харлово | XVI-XIX вв. | д.Харлово, 0,3 км западнее моста через р.Водла, на территории заброшенного огорода |
| 33 | Стоянка Подпорожье V | V-I тыс. до н.э. | п.Подпорожье, 4 км северо-восточнее, на левом берегу р.Водла |
| 34 | Стоянка Подпорожье VI | V тыс. до н.э.- I тыс. н.э | п.Подпорожье, 1,4 км выше по течению |

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия. Необходимо определение границ территорий объектов культурного наследия, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и определения на их основе границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования и градостроительных регламентов в границах данных зон. Требование по сохранению объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия и земельных участков, на которых они расположены, определены Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации» историческими поселениями являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения  или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объектов культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически ценные градоформирующие объекты- здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решениями декоративными элементами; планировочную структуру, включая ее элементы;  объемно-пространственную структуру; композицию и силуэт застройки- соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (сводными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранности культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предметы охраны исторического поселения градостроительная деятельность в таком поселении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом РФ и законодательством субъектов РФ. Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении  осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя  проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности  объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,  с учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение  согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

2.2.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.2.3. Санитарно-защитные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Перечень объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ), их размер, приведены в таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размер СЗЗ, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | около г. Пудож; г. Пудож (Маслозавод) | 50 м |  |
| 2 | Кладбище | г. Пудож (ул. Транспортная) | 100 м |  |
| 3 | Кладбище | г. Пудож (ул. Транспортная) | 100 м |  |
| 4 | Кладбище | д. Кошуково | 50 м |  |
| 5 | Котельная | г. Пудож | 50 м |  |
| 6 | ООО «Пудожский хлеб» | г. Пудож | 100 м |  |
| 7 | Лесопильный цех | г. Пудож | 100 м |  |
| 8 | Здание кузницы | г. Пудож | 100 м |  |
| 9 | ЗАО «Пудожстрой» | г. Пудож | 100 м |  |
| 10 | АЗС | г. Пудож | 50 м |  |

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.2.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Перечень объектов, для которых установлены зоны санитарной охраны приведен в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размеры зон санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1й пояс охраны | 2й пояс охраны | 3й пояс охраны |
| 1 | Водозабор в г. Пудож | в южной части г.Пудож | не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летно-осенней межени | - по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км; - в обе стороны по берегу на 3 км; - от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500м. | - совпадает с границами ворого пояса охраны |

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории первого пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для подземных источников водоснабжения

2) Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории второго пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных  удобрений,   накопителей   промстоков,   шламохранилищ  и  других  объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,   навозохранилищ,   силосных   траншей,   животноводческих   и   птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4) Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

5) Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота,  а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6) Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7) В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами  гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории третьего пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) Выявление  объектов,  загрязняющих  источники  водоснабжения,  с  разработкой конкретных    водоохранных    мероприятий,    обеспеченных    источниками    финансирования, подрядными  организациями  и  согласованных  с  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора.

2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются  по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.2.5. Охранные зоны гидрометеорологических объектов

| № п/п | Наименование объекта | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона метеорологической станции Пудож | 200 |
| 2 | Охранная зона гидрометеорологического поста р.Водла – г. Пудож | 200 |
| 3 | Охранная зона гидрометеорологического поста р.Водла – п. Подпорожье | 200 |

В охранных зонах гидрометеорологических станций, в частности, запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных охранных зонах гидрометеорологических станций, установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 01.01.2001 «О гидрометеорологической службе».

2.2.6. Зоны затопления, подтопления

По наблюдениям гидрометеорологической  станции г. Пудож, критический уровень подъема воды реки Водла до 5м.	Ежегодно со второй декады апреля, продолжительность на небольших реках 13-18 дней, на более крупных реках и с большим процентом озерности – 20-25 дней, наивысший уровень половодья наблюдается обычно  первой декаде мая продолжительностью 1-3 дня.

Предполагаемые зоны затопления:

- п. Колово (ул. Пионерская д. № 10,12,16, ул. Школьная № 12,13,14, ул. Ручьевая № 1,3,5,9);

- пос. Подпорожье (ул. Набережная).

## 2.3. Возможные направления развития населенных пунктов, входящих в состав Пудожского городского поселения

Границы Пудожского городского поселения настоящим проектом не изменяются. Внутри населенных пунктов имеется достаточно свободных территорий для их развития на расчетный срок; данным проектом предусматривается изменение только границы города Пудож.

Также данным проектом изменений были исключены земли лесного фонда из границ населенных пунктов – деревни Кошуково и поселка Колово.

Перечень включаемых и исключаемых земельных участков в границы населенных пунктов Пудожского городского поселения представлен в главах VII и VIII.

Территориальное зонирование, подлежащее действию градостроительного регламента, и возможные направления развития территорий в границах населенных пунктов представлено на картах градостроительного зонирования соответствующих населенных пунктов в составе графических материалов Правил землепользования и застройки Пудожского городского поселения.

# III. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Создание и размещение объектов местного значения Пудожского городского поселения относится к полномочиям органов муниципальной власти Пудожского городского поселения, которые определены в  соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5.

## 3.1. Объекты местного значения в области электроснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 4 статьи 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5 к вопросам местного значения относится организация в границах поселения электроснабжения населения.

Перечень планируемых объектов электроснабжения местного значения и  информация о них приведена в таблице 3.1.1. Размер охранных зон электрических сетей приведен в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160.

|  |  | Планируемые объекты местного значения в области электроснабжения Таблица 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Строительство теплоэлектростанции | г. Пудож | Электрическая мощность 25 МВт и тепловая – 40МВт./ характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям администрации Пудожского городского поселения, администрации Пудожского муниципального района и ОАО “Кареллеспром” | Уменьшение энергодефицита в г. Пудож, создание централизованного источника теплоснабжения, утилизация, отходов деревообработки | Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |  |
|  | 2 |  | Реконструкция распределительной сети 0,4 – 10кВ филиала “Карелэнерго” | г. Пудож | Сети 10-0,4 кВ/ охранная зона для линий 10кВ 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 10 метров; для линий 0,4 кВ - охранная зона - 2 метра | Размещение обусловлено существующим местоположением сетей | Повышение надежности электроснабжения потребителей, подключение новых | Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |  |

## 3.2. Объекты местного значения в области теплоснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 4 статьи 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5 к вопросам местного значения относится организация теплоснабжения населения в границах поселения.

Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения и их размещение на первую очередь определены на основании Программы комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы, на вторую очередь – в соответствии с предложениями настоящего генерального плана, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов теплоснабжения местного значения и  информация о них приведена в таблице 3.2.1.

|  |  | Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения Таблица 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Строительство теплоэлектростанции | г. Пудож | Электрическая мощность 25 МВт и тепловая – 40 МВт./ характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям администрации Пудожского городского поселения и администрации Пудожского муниципального района | Увеличение эффективности системы теплоснабжения города, закрытие существующих неэффективных котельных, утилизация, отходов деревообработки. | Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |  |
|  | II очередь - до 2037 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Реконструкция сетей теплоснабжения | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением сетей; необходимость реконструкции вызвана ветхим состоянием существующих сетей, а также строительством новой ТЭЦ | Увеличение качества и эффективности системы теплоснабжения в г. Пудож, снижение эксплуатационных расходов | Предложение настоящего генерального плана |  |

## 3.3. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 4 статьи 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5 к вопросам местного значения относится организация водоснабжения и водоотведения населения в границах поселения.

Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения и их размещение  на первую очередь определены на основании Долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017  годы, Утверждённой  Постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П и Программы комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы, на вторую очередь – в соответствии с предложениями настоящего генерального плана, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения и  информация о них приведена в таблице 3.3.1.

|  | Планируемые объекты водоснабжения и водоотведения местного значения Таблица 3.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Канализационные сооружения | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проекта | Увеличение качества очистки сточных вод, улучшение экологической ситуации в городе и прилегающей территории | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |  |
| 2 |  | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям администрации Пудожского городского поселения | Увеличение качества очистки сточных вод, улучшение экологической ситуации в городе и прилегающей территории | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |  |
| II очередь - до 2037 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция сетей водоотведения | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта; необходимость реконструкции вызвана ветхим состоянием существующих сетей | Увеличение качества и эффективности системы теплоснабжения в г. Пудож, снижение эксплуатационных расходов | Предложение настоящего генерального плана |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Строительство нового водозабора, г.Пудож | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проекта | Увеличение качества водоснабжения жителей города | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |  |
| 5 |  | Строительство водоочистных сооружений, г.Пудож | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проекта | Увеличение качества водоснабжения жителей города | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |  |
| 6 |  | Сети водоснабжения, г.Пудож (реконструкция) | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Увеличение качества водоснабжения жителей города | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |  |
| 7 |  | Строительство ВНС 1 и 2 подъема, г.Пудож | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проекта | Увеличение качества водоснабжения жителей города | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |  |

## 3.4. Объекты местного значения в области газоснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 4 статьи 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5 к вопросам местного значения относится организация газоснабжения населения в границах поселения.

Перечень планируемых объектов местного значения в области газоснабжения и  информация о них приведена в таблице 3.4.1. Размер санитарно-защитных зон от склада газовых баллонов приведен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

|  |  | Планируемые объекты местного значения в области газоснабжения Таблица 3.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | II очередь - до 2037 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Вынос склада газовых баллонов из г. Пудож | Пудожское г.п. | Характеристики определяются посредством разработки проектной документации/ санитарно-защитная зона 1 км | На расстоянии 1км от жилой застройки для соблюдения режима санитарно-защитной зоны | Позволяет освободить территории, находящиеся в санитарно-защитной зоне от данного объекта, для развития жилой застройки | Предложение настоящего генерального плана |  |

### 3.5. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

В соответствии с п.п.5 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 5 статьи 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5 к вопросам местного значения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Пудожского городского поселения.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения  определены в соответствии с предложениями настоящего генерального плана, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения, а также в другие целевые программы после 2020 года.

Перечень планируемых объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и  информация о них приведена в таблице 3.5.1.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 3.5.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий |  | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II очередь - до 2037 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке г. Пудож | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектируемым расположением улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |

### 3.6. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

В соответствии с п.п.14 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п.16 п.1 статьи 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5 к вопросам местного значения относится создание условий для развития  на территории Пудожского городского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и спорта  и их размещение на первую очередь определены на основании Программы комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы, на вторую очередь предложениями настоящего генерального плана, которые могут быть включены в программы социально-экономического развития Пудожского городского поселения.

Перечень планируемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта и  информация о них приведена в таблице 3.6.1.

Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 3.6.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция стадиона | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |
| 2 | Строительство детских и спортивных площадок | п. Пудож, п. Подпорожье | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |

### 3.7. Объекты местного значения в области культуры

В соответствии с п.п.12 п.1. и п.п. 13.1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» а также  п.п.13 и п.п. 14 и 15 п.1 статьи 6, п.п. 5 статьи 2 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5 к вопросам местного значения относится создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры и создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; оказание  содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Для этих целей органы местного самоуправления могут проводить работу по созданию условий для реализации проектов по развитию государственно-конфессиональных отношений и духовно-нравственного воспитания населения (поддержке развития объектов социальной инфраструктуры религиозных организаций), реконструкции, охране, использованию и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения.

Планируемые объекты местного значения в области культуры и их размещение определены на основании Программы комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области культуры и  информация о них приведена в таблице 3.7.1.

Объекты местного значения в области культуры

Таблица 3.7.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание центра традиционных ремесел | г. Пудож (на базе Пудожского ДК) | – | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Улучшение качества предоставления услуг в сфере культуры, улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности прилегающей территории | Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |

### 3.8. Объекты местного значения в области туризма

В соответствии с п.п.9 п.1. статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п.9 п.2 статьи 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5 органы местного самоуправления Пудожского городского поселения имеют право на создание условий для развития туризма.

Для этих целей органы местного самоуправления могут проводить работу по созданию (содействию создания) реконструкции, восстановления туристических объектов.

Планируемые объекты местного значения в области туризма и их размещение определены на основании Программы комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы и Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения в области туризма и  информация о них приведена в таблице 3.8.1.

Объекты местного значения в области туризма

Таблица 3.8.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание сети гостевых домов на базе домашних хозяйств | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются при проектировании объекта | Размещение обосновывается согласно предложениям инвесторов и администрации Пудожского городского поселения | Способствует развитию туризма и социально экономическому развитию прилегающих территорий | Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы |
| 2 | Создание ЗАО “Координационный туристический центр”, турагенства. | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются при проектировании объекта | Согласно предложениям администрации Пудожского городского поселения | Способствует развитию туризма и социально экономическому развитию прилегающих территорий | Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы, Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 3 | Строительство гостиницы на 50 мест | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются при проектировании объекта | Согласно предложениям администрации Пудожского городского поселения | Способствует развитию туризма и социально экономическому развитию прилегающих территорий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 3.9. Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

В соответствии с п.п.10 п.1. статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п.11 п.1 статьи 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5  к вопросам местного значения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Планируемые объекты местного значения в области бытового обслуживания и их размещение определены на основании Программы комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы и Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения в области бытового обслуживания и торговли и  информация о них приведена в таблице 3.9.1.

Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

Таблица 3.9.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство торгово-развлекательного комплекса | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются при проектировании объекта | Согласно предложениям администрации Пудожского городского поселения | Способствуют развитию торговли и социально экономической привлекательности прилегающих территорий | Программа комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы, Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| II очередь - до 2037 года |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются при проектировании объекта | Согласно предложениям администрации Пудожского городского поселения | Способствуют развитию торговли и социально экономической привлекательности прилегающих территорий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

### 4.1. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области здравоохранения

В соответствии с п.п.11 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения  в области здравоохранения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области здравоохранения и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Пудожского городского поселения в области здравоохранения

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2037 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дополнительного помещения на 20 коек в г. Пудож (на базе существующей больницы) | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновано расположением существующего здания больницы | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 4.2. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области физической культуры и спорта

В соответствии с п.п.26 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта.

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения  в области физической культуры и спорта и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области физической культуры и спорта и  информация о них приведена в таблице 4.2.1.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Пудожского городского поселения в области физической культуры и спорта

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2037 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Пудож (включая плавательный бассейн). | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям администрации Пудожского городского поселения | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 4.3. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области образования

В соответствии с п.п.11 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения  в области образования и их размещение определены на как предложения настоящего генерального плана.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области образования и  информация о них приведена в таблице 4.3.1.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Пудожского городского поселения в области образования

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2037 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство начальной школы | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания населения в районе проектируемой жилой застройки | Согласно предложениям настоящего генерального плана |
| 2 | Строительство детского сада | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания населения в районе проектируемой жилой застройки | Согласно предложениям настоящего генерального плана |

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Пудожского городского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия", а также как предложения настоящего генерального плана для включения их в стратегии и программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также отраслевые целевые программы Республики Карелия.

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Пудожского городского поселения

На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение).

В Схеме территориального планирования Республики Карелия в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и региональной целевой программой «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года», для территории Пудожского городского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.1.1.

При реализации проекта Энергетический лесопромышленный кластер «Пудож» грузопоток с лесом и готовой продукцией, проходящий через город Пудож, составит примерно 100-130 грузовых автомобилей в сутки, в связи с этим  возникнет необходимость в строительстве  объездной автодороги вокруг г. Пудож. Данное мероприятие рекомендуется для включения в стратегии и программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также отраслевые целевые программы Республики Карелия.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на

территории Пудожского городского поселения

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка автомобильной дороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож, км 355 - км 360 | Пудожский район – Пудожское г.п., Кривецкое с.п. | Техническая категория – IV, протяженность участка определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено результатами инженерно-геодезических изысканий | Региональная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года" |
| Строительство мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство мостового перехода через р.Ялгонд на км 17 автодороги Уржаково-Колово | Пудожский район – Пудожское г.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства строительства РК |
| Строительство и реконструкция объектов транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство новой автостанции на 50 человек | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | На месте существующей автостанции | Предложение администрации Пудожского городского поселения и настоящего проекта генерального плана |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области авиационного транспорта на территории Пудожского городского поселения

На основании п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации.

В Схеме территориального планирования Республики Карелия предусмотрены мероприятия, направленные на возрождение авиации в Пудожском городском поселении на базе существующей посадочной площадки с последующим их включением в систему внутреннего регулярного воздушного сообщения. Данные мероприятия предусмотрены в Схеме территориального планирования Республики Карелия утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия" и Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24.06.2010года № 1755-IVЗС.

Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области авиационного транспорта на территории Пудожского городского поселения и информация о них приведены в таблице 5.2.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области авиационного транспорта на территории Пудожского городского поселения

Таблица 5.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского городского поселения | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление, реконструкция, модернизация аэропорта малой авиации | г.Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года |

### 5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Пудожского городского поселения

В соответствии с п.3 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе и инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

Развитие сетевого хозяйства Республики Карелия на территории Пудожского городского поселения на первую очередь определено в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года, Программой комплексного социально-экономического развития Пудожского городского поселения на 2011 – 2013 годы.

Перечень планируемых объектов энергетики регионального значения на территории Пудожского городского поселения и  информация о них приведена в таблице 5.3.1. Размер охранных зон электрических сетей приведен в соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

| Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Пудожского городского поселения Таблица 5.3.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Каршево – Пудож (Л-165) с заменой опор и провода | Пудожский район – Красноборское с.п., Пудожское г.п. | ВЛ 110 кВ, протяженность 18,66 км. Охранная зона - 20 м | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Республики Карелия |

### 5.4. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи

Планируемые объекты связи регионального значения и их размещение определены на основании инвестиционных планов ОАО «Северо-Западный Телеком» и представляют собой оптико-волоконные линии связи, которые будут прокладываться вдоль автодорог между муниципальными образованиями Республики Карелия вместо устаревших существующих линий связи.

Перечень планируемых объектов связи регионального значения на территории Пудожского городского поселения и информация о них приведена в таблице 5.4.1.

Охранная зона линий связи принята в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденных постановлением Правительства РК от 07.10.2008 N 210-П (ред. от 01.11.2010).

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории

Пудожского городского поселения

Таблица 5.5.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка оптико-волоконных линий связи Медвежьегорск – Пяльма – Пудож | Пудожское г.п. | Охранная зона линий связи – 1 метр по обе стороны от крайних кабелей | Проектируемые оптико-волоконные линии прокладываются подземным способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания | Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» |

# VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Данный раздел выполнен в соответствии с главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Пудожского городского поселения приведены в таблице 6.1.1.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

на территории Пудожского городского поселения

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затопление паводковыми водами | По наблюдениям гидрометеорологической станции г.Пудож, критический уровень подъема воды реки Водла до 5м. | Ежегодно со второй декады апреля, продолжительность на небольших реках 13-18 дней, на более крупных реках и с большим процентом озерности – 20-25 дней, наивысший уровень половодья наблюдается обычно первой декаде мая продолжительностью 1-3 дня | Предполагаемые зоны затопления: - п.Колово (ул. Пионерская д. № 10,12,16, ул. Школьная № 12,13,14, ул.Ручьевая № 1,3,5,9); - пос.Подпорожье (ул.Набережная) | затопление территорий, подтопление построек, повреждение подземных коммуникаций, замыкание электрических сетей и возгорание объектов | А) Организационные - проведение взрывных работ; - вынос жилых домов и хоз. построек из зоны затопления. Б) Инженерные: - проведение дноуглубительных и выправительных работ для предотвращения стеснения русла; - организация дамб обвалования; - организация и очистка поверхностного стока; - организация дренажной системы; - проведение работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной подсыпке территорий существующей застройки |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | на всей территории городского поселения | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории городского поселения | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории городского поселения |  |  |
| 4 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории городского поселения | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 оС и ниже | ежегодно | на всей территории городского поселения | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |
| 6 | Понижение температуры воздуха | температура воздуха - 40°С и ниже | 1 раз в 2-3 года | на всей территории городского поселения | Опасность обморожения, сбои в теплоснабжении, электроснабжении, сбои в работе транспорта |  |
| 7 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 2-6 дней в году | на всей территории городского поселения | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |
| 8 | Гроза | _ | 10-20 дней в году | на всей территории городского поселения | поражение посевов и садов, лесные пожары, нарушения на линиях электропередач и связи |  |
| 9 | Град | град размером 20 мм и более | менее 1 дня в году | на всей территории городского поселения | разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных |  |
| 10 | Туман | _ | 30-40 дней в году | на всей территории городского поселения | увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможно столкновение судов |  |

| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории городского поселения | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |
|  |  | площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |  |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” и “Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия.”

Выводы:

Территория Пудожского городского поселения по сложности природных условий, согласно п. 5.2. СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий”, относится к категории средней сложности по сочетанию следующих преобладающих факторов:

- Более трех геоморфологических элементов одного генезиса;

- Два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом.

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.4. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

6.2.1. Аварии на потенциально-опасных объектах

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Пудожского городского поселения Пудожского района Республики Карелия.

3. Реестр (перечень) потенциально - опасных объектов, находящихся на территории Пудожского муниципального района.

4. План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Пудожского муниципального района.

5. Паспорт безопасности территории  объекта экономики промежуточный склад хранения газовых баллонов Пудожского газового участка филиала треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» в г. Пудож.

6. Паспорт безопасности территории  объекта экономики склад хлора водозаборных очистных сооружений ООО «Водоканал» г. Пудож.

На территории Пудожского городского поселения в настоящее время функционирует один химически опасный объект (склад хлора), один взрывоопасный объект (склад газовых баллонов), и три пожаровзрывоопасных – существующие АЗС.

Перечень потенциально-опасных объектов на территории Пудожского городского поселения и данные по ним приведены в таблице 6.2.1.1.

Потенциально-опасные объекты на территории Пудожского городского поселения

Таблица 6.2.1.1.

| № п/п | Наименование объекта (источника) его ведомственная принадлежность и местонахождение | Наименование и объем опасного вещества, используемого на объекте | Причины аварии | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов |  | Удаление объекта от жилых / производственных зданий | Количество населения в возможной зоне поражения | Класс опасности/ размер СЗЗ |  | Последствия для населения и территорий |  | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| А. Химически опасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Склад хлора ООО «Водоканал» г. Пудож, ул. Карла Маркса, д.2. | Жидкий хлор, 14т. В баллонах по 50 кг. | Техногенный пожар, нарушение технологического процесса: - нарушен мер ТБ; - ремонтные работы; - использование источников открытого огня; - теракт | - зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением промышленных зданий и сооружений – 44м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 75м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 100м; - Зона расстекления по направлению ударной волны – от 100м. - зона возможной интоксикации не выходит за границы территории объекта. |  | 50м/30м | 15 чел (персонал ООО «Водоканал» -наибольшая рабочая смена) | IV класс/ площадь 40000м2 |  | Частичное и полное разрушение нежилых зданий и сооружений с очагами пожаров, интоксикация персонала объекта |  | 1. Разработан паспорт безопасности объекта. 2. Образована Сводная команда аварийно восстановительных работ в составе 10 чел. и 2 ед. техники. 3. Локальная система оповещения населения на объекте находится в стадии проектирования. 4. Организована охрана объекта. |
| Б. Взрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промежуточный склад газовых баллонов Пудожский газовый участок филиала треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» г. Пудож, ул.Комсомольская,72 | Природный газ, 600 баллонов по 50 кг., 12,6 т. | Техногенный пожар, нарушение технологического процесса: - нарушение правил ПББ при работе с электрооборудованием; - ремонтные работы; - теракт. | - зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением промышленных зданий и сооружений – 28м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 48м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 100м; - Зона расстекления по направлению ударной волны – от 100м. |  | 350м/250м | 2 чел (персонал Пудожского газового участка филиала треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз») | V класс/ площадь 90000м2 | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты – развитие цепной аварии по принципу «Домино» |  | 1. Разработан паспорт безопасности объекта. 2. Организована охрана объекта ЧОП. 3. Организована бригада дневного дежурства в составе 3 чел. |  |
| В. Пожаровзрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АЗС – 18 ЗАО «Карелиянефтепродукт» г. Пудож, ул. Комсомольская, 80 | Бензин: АИ-95 – 20 т. АИ-92 – 20 т. АИ-80 – 10 т. Д/т – 10 т. | Техногенный пожар,нарушение технологического процесса: - перелив нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики; - разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»; - разгерметизация цистерны в результате транспортной аварии; - разгерметизация цистерны в результате коррозии металла, усталости металла, механических повреждений; - разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны; - нарушение правил эксплуатации оборудования хранения и транспортировки нефтепродуктов; – вакуумное сжатие корпуса резервуара при откачке нефтепродуктов; - образование протечек в запорной арматуре. | Пожар разлития: радиус пролива – 20,5м; площадь разлива максимум – 4000м2; безопасное расстояние – 29,0м. Огненный шар; радиус огненного шара – 52,3м; безопасное расстояние - 275м. Взрыв Зоны разрушения зданий: зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением зданий и сооружений – 43м; - зона сильных разрушений – 53м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 75,7м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 147,5м. | 90м/95м |  | 2 чел (персонал) | V класс/ 10900 м2 | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар площадью до 500 кв. м., загрязнение почвы |  | 1.Разработан план по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Пудожского муниципального района. 2. Ведется постоянная плановая работа по исполнению ПЛАРН и повышению квалификации обслуживающего персонала. 3. Организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 4. Выполняются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов. 5. поддерживается в исправном состоянии технологическое оборудование, применяемое и используемое на объектах хранения нефтепродуктов,осуществляется своевременное их обслуживание, обследование и проведение очередных ремонтов |  |
| 2. | АЗС ООО «Трал» г. Пудож, ул.Транспортная, 4 | Бензин: АИ-80 – 20 т. АИ-92 – 10 т. Д/т – 10 т. |  |  | 30м/110м |  | 2 чел (персонал) | V класс/ 13500 м2 | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар площадью до 500 кв. м., загрязнение почвы |  |  |  |
| 3. | АЗС ООО «ПТК» г. Пудож, ул. Пионерская, 85а | Бензин: АИ-80 – 20 т. АИ-92 – 10 т. Д/т – 10 т. |  |  | 30м/700м |  | 2 чел (персонал) | V класс/ 38800 м2 | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар площадью до 500 кв. м., загрязнение почвы |  |  |  |

6.2.2. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия.

3. Реестр (перечень) потенциально - опасных объектов, находящихся на территории Пудожского муниципального района.

4. Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия ОАО “ПРОМГАЗ” 2007 год.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

На территории Пудожского городского поселения опасными грузами, перевозимыми с помощью автотранспорта, являются: жидкий хлор, СУГ, бензин и дизельное топливо. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6⋅10−7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Жидких хлор и СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с хлором или СУГ на одном автомобиле – 40шт. Максимальная емкость автомобильных цистерн для перевозки бензина и дизельного топлива на АЗС, использующихся в Пудожском городском поселении составляет 15 м3.

Перечень опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом по территории Пудожского городского поселения приведен в таблице 6.2.2.1.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Таблица 6.2.2.1.

| № п/п | Наименование и объем опасного вещества, перевозимого на ТС | Вероятные причины возникновения ДТП | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жидкий хлор, металлических баллонах по 50кг. под давлением 0,6-0,8 МПа (максимально 40 баллонов) | - нарушение правил дорожного движения; - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; - недостаточное освещение дорог; - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой. | - радиус фактического заражения – 0,12 км; площадь фактического заражения 0,046 км2; - радиус возможного заражения – 0,75 км, площадь возможного заражения 1,76 км2 | Частичное и полное разрушение жилых и нежилых зданий и сооружений с очагами пожаров, интоксикация | - улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; - устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; - работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; - регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; - очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость; - для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. |
| 2 | СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) |  | зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением промышленных зданий и сооружений – 28м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 48м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 100м; - зона расстекления по направлению ударной волны – от 100м. | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты |  |
| 3 | Бензин, д/т – в цистернах максимум по 15,0 м3 |  | Пожар разлития: радиус пролива – 11,1м; площадь разлива – 388,1м2; безопасное расстояние – 29,0м. Огненный шар; радиус огненного шара – 52,3м; безопасное расстояние - 275м. Взрыв Зоны разрушения зданий: зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением зданий и сооружений – 43м; - зона сильных разрушений – 53м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 75,7м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 147,5м. | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты, загрязнение почвы |  |

Аварии на трубопроводном транспорте

ОАО «Промгаз» по заданию ОАО «Газпром» в 2007 году разработал генеральную схему газоснабжения и газификации Республики Карели. Согласно генеральной схеме на территории Пудожского городского поселения предполагается строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Териберка – Волхов» на г. Медвежьегорск – Пудож Ø 219 мм;

Чрезвычайные ситуации на газопроводе сопровождаются, выбросом газа, что приводит к образованию ударной волны, ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

В случае аварии с выбросом газа в зоне чрезвычайной ситуации возможно разрушение зданий, расстекление, поражение людей, возникновение пожаров. В таблице приведены результаты расчета зоны возможного поражения при аварии, связанной с выбросом газа и образованием ударной волны.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения происшествий на трубопроводном транспорте на территории Пудожского городского поселения приведены в таблице 6.2.2.2.

Аварии на трубопроводном  транспорте при транспортировке опасных веществ

Таблица 6.2.2.2.

| № п/п | Диаметр газопровода, мм | радиус зоны поражения |  |  |  | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р>50 | 30<Р<50 | 10<Р<30 | Р<10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 210 | 73 | 88 | 111 | 147 | - разрушение зданий; - расстекление; - поражение людей, - возникновение пожара; - загрязнение обширных территорий; - ухудшение экологической обстановки | - строительство газопровода с соблюдением действующих норм и правил; - применение современных средств защиты от коррозии; - подземная прокладка газопровода; - создание защитной лесополосы; - периодические проверки технического состояния газопровода. |

## 6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План противопожарных мероприятий по защите населённых пунктов, расположенных на территории Пудожского городского поселения на весеннее-летний период 2011 года.

2. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

3. Паспорт безопасности территории  Пудожского городского поселения Пудожского района Республики Карелия.

4. СП 11.131310.2009 “Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения”.

6.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Пудожском городском поселении функционирует ряд аварийно-спасательных формирований.

Состав сил и средств и спецификация различных аварийно-спасательных формирований позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, возникновение которых возможно на территории городского поселения.

Перечень существующих сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приведен в таблице 6.3.1.1.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пудожского городского поселения

Таблица 6.3.1.1.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУЗ «Пудожская центральная районная больница» | Бригады скорой медицинской помощи (БСМП) | 8 | Автомобиль УАЗ 4 352 (скорая помощь)- 2 ед. |
| 2 | ГКУ РК «ОПС по Пудожскому району» | Пожарная часть ПЧ-50 | 42 | АЦ-40 – 3 ед., АЛ-30 – 1 ед. |
| 3 | РУП РК «МОСТ» Пудожское ДРСУ | НАСФ | 2 | Техника – 7 ед. в том числе: - автокран КС-3575 – 1ед; - экскаватор ЭОВ-305 – 1 ед. |
|  | Итого за группировку |  | 71 | 13 |

Расчет достаточности сил и средств показал, что существующих АСФ достаточно для  ликвидации чрезвычайных ситуаций возникающих на наиболее опасных объектах на территории Пудожского городского поселения с учетом времени прибытия пожарных подразделений к месту вызова – 10 мин.

Расположение потенциально опасных объектов, силы территориальной подсистемы РСЧС показаны на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в г. Пудож.

6.3.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 метров);

- устройство минерализованной полосы шириной 1,4 метра на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии с главой 16 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- обеспечение, устройство пожарных проездов в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых  на тушение пожаров;

- создание   единого   пункта   (центра поступающей информации)  для совместных    действий    и    принятия решений    по    борьбе    с    лесными пожарами);

- создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период.

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ  ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование, номер участка | Расположение | № кадастрового квартала/ земельного участка | Существующая категория земель | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Пудож |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В северо-восточной части | 10:15:0080301/ земельные участки не сформированы | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Территория жилой застройки | 38,2 га |
| Всего по г. Пудож |  |  |  |  |  |  | 38,2 га |
| д. Филимоновская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В юго-восточной части | 10:15:0080303/ земельные участки не сформированы | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Территория жилой застройки | 1,9 га |
| Всего по д. Филимоновская |  |  |  |  |  |  | 1,9 га |

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ  ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование, номер участка | Расположение | № кадастрового квартала/ земельного участка | Существующая категория земель | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| д. Кошуково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В северной части | 10:15:0091201 / земельные участки не сформированы | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | 2,4 га |
| Всего по д. Кошуково |  |  |  |  |  | 2,4 га |
| п. Колово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В западной части | 10:15:0091201 / земельные участки не сформированы | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | 0,1 га |
| Всего по п. Колово |  |  |  |  |  | 0,1 га |