Республика Карелия

Совет Пудожского городского поселения

XI заседание V созыва

Решение

от 19 ноября 2024 года                              г. Пудож                                                        № 41

О внесении изменений в Решение Совета Пудожского городского поселения от 26.12.2012 г. №61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Пудожского городского поселения»

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая протокол публичных слушаний от 01.11.2024 г., заключение о результатах публичных слушаний от 07.11.2024 г., руководствуясь Уставом муниципального образования «Пудожское городское поселение», Совет Пудожского городского поселения

РЕШИЛ:

- Внести  следующие изменения в Правила землепользования и застройки Пудожского городского поселения, утвержденные решением Совета Пудожского городского поселения от 26.12.2012 г. №61:

  - Изложить  Карту градостроительного зонирования г.Пудож в  новой редакции согласно  приложению №1 к настоящему Решению.

  - Изложить п.3.1 Раздела 3 главы 3 части II «Градостроительное зонирование и градостроительные регламенты на территории Пудожского городского поселения»  в новой редакции согласно  приложению №2 к настоящему Решению.

  - Изложить Раздел 4 главы 3 части II «Градостроительное зонирование и градостроительные регламенты на территории Пудожского городского поселения»  в новой редакции согласно  приложению №3 к настоящему Решению.

- Настоящее Решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования).

Глава Пудожского городского поселения,

Председатель Совета Пудожского                                                                        И.В. Гашков

городского поселения

Приложение №1

Карта градостроительного зонирования территории г. Пудож

- Приложение №2

- РАЗДЕЛ 3.  РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

- 3.1. ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) (РО)

Зона размещения озеленных территорий, спортивных и рекреационных плоскостных объектов и т.п.

Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| NN/ пп | Наименование вида использования* | Описание вида разрешенного использования земельного участка* | Код вида разрешенного использования* |
| --- | --- | --- | --- |
| А. | Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | 5.0 |
|  | Спорт | - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | 5.1 |
|  | Площадки для занятий спортом | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 |
|  | Туристическое обслуживание | - размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | 5.2.1 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 |
|  | Благоустройство территории | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 |
| Б. | Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | Природно-познавательный туризм | - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 |
|  | Охота и рыбалка | - обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | 5.3 |
|  | Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | 5.4 |
|  | Общественное питание | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| В. | Вспомогательные виды разрешенного использования (допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.) |  |  |
|  | Не установлены |  |  |

*(согласно Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.10.2022г. №П/0412"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков")

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| Параметры разрешенного строительства | Минимальные | Максимальные |
| --- | --- | --- |
| Предельные размеры земельных участков: |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений | 150 м2 | 10 000 м2 |
| Для линейных объектов | не устанавливается | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений |  |  |
| От границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) | 5 метров** | _ |
| От границы земельного участка со стороны соседнего участка, переулка, проезда | 3 метра** | _ |
| Для линейных объектов – не устанавливается |  |  |
| Процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений | _ | 50% |
| Для линейных объектов | не устанавливается | не устанавливается |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений |  |  |
| максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений | _ | 3 этажа |
| предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий | _ | 12 метров |
| Для линейных объектов – не устанавливается |  |  |

**При размещении новых объектов капитального строительства следует учитывать требования к противопожарным расстояниям  между зданиями и сооружениями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Минимальное количество мест для гостевых автостоянок на территории земельных участков - в соответствии с   Нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в главе 4 Части II Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Приложение №3

- РАЗДЕЛ 4.  ПРОИЗВОДСТВЕНЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

- 4.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (ПР)

Зона размещения объектов производственного назначения, объектов инженерной инфраструктуры.

Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| NN/ пп | Наименование вида использования* | Описание вида разрешенного использования земельного участка* | Код вида разрешенного использования* |
| --- | --- | --- | --- |
| А. | Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | Производственная деятельность | - Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | 6.0 |
|  | Пищевая промышленность | - Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |
|  | Строительная промышленность | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 |
|  | Складские площадки | - Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 |
|  | Хранение автотранспорта | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 |
|  | Коммунальное обслуживание | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 |
|  | Объекты дорожного сервиса | - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 — 4.9.1.4 | 4.9.1 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 |
| Б. | Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | Не установлены |  |  |
| В. | Вспомогательные виды разрешенного использования (допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.) |  |  |
|  | Не установлены |  |  |

*(согласно Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.10.2022г. №П/0412"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков")

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| Параметры разрешенного строительства | Минимальные | Максимальные |
| --- | --- | --- |
| Предельные размеры земельных участков: |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений | не устанавливается | не устанавливается |
| Для линейных объектов | не устанавливается | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений |  |  |
| От границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) | 5 метров** | _ |
| От границы земельного участка со стороны соседнего участка, переулка, проезда | 3 метра** | _ |
| Для линейных объектов – не устанавливается |  |  |
| Процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений | _ | 80% |
| Для линейных объектов | не устанавливается | не устанавливается |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений |  |  |
| максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений | _ | не устанавливается |
| предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий | _ | не устанавливается |
| Для линейных объектов – не устанавливается |  |  |

**При размещении новых объектов капитального строительства следует учитывать требования к противопожарным расстояниям  между зданиями и сооружениями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в главе 4 Части II  Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

- 4.2. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТР)

Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| NN/ пп | Наименование вида использования* | Описание вида разрешенного использования земельного участка* | Код вида разрешенного использования* |
| --- | --- | --- | --- |
| А. | Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | 2.7.2 |
|  | Коммунальное обслуживание | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 |
|  | Объекты дорожного сервиса | - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 — 4.9.1.4 | 4.9.1 |
|  | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 |
|  | Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 |
|  | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 |
|  | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 |
|  | Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 |
| Б. | Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | Не установлены |  |  |
| В. | Вспомогательные виды разрешенного использования (допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.) |  |  |
|  | Не установлены |  |  |

*(согласно Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.10.2022г. №П/0412"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков")

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| Параметры разрешенного строительства | Минимальные | Максимальные |
| --- | --- | --- |
| Предельные размеры земельных участков: |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений | не устанавливается | не устанавливается |
| Для линейных объектов | не устанавливается | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений |  |  |
| От границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) | 5 метров** | _ |
| От границы земельного участка со стороны соседнего участка, переулка, проезда | 3 метра** | _ |
| Для линейных объектов – не устанавливается |  |  |
| Процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений | _ | 80% |
| Для линейных объектов | не устанавливается | не устанавливается |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений |  |  |
| максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений | _ | не устанавливается |
| предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий | _ | не устанавливается |
| Для линейных объектов – не устанавливается |  |  |

**При размещении новых объектов капитального строительства следует учитывать требования к противопожарным расстояниям  между зданиями и сооружениями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в главе 4 Части II  Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

- 4.3. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (КС)

Зона размещения объектов коммунально-складского назначения.

Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| NN/ пп | Наименование вида использования* | Описание вида разрешенного использования земельного участка* | Код вида разрешенного использования* |
| --- | --- | --- | --- |
| А. | Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | Склады | - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складо | 6.9 |
|  | Складские площадки | - Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 |
|  | Коммунальное обслуживание | - Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 |
|  | Служебные гаражи | - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. | 4.9 |
|  | Объекты дорожного сервиса | - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 — 4.9.1.4 | 4.9.1 |
|  | Хранение автотранспорта | - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 |
| Б. | Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | Не установлены |  |  |
| В. | Вспомогательные виды разрешенного использования (допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.) |  |  |
|  | Не установлены |  |  |

*(согласно Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.10.2022г. №П/0412"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков")

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| Параметры разрешенного строительства | Минимальные | Максимальные |
| --- | --- | --- |
| Предельные размеры земельных участков: |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений | не устанавливается | не устанавливается |
| Для линейных объектов | не устанавливается | не устанавливается |
| Минимальные отступы от границ земельных участков |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений |  |  |
| От границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) | 5 метров** | _ |
| От границы земельного участка со стороны соседнего участка, переулка, проезда | 3 метра** | _ |
| Для линейных объектов – не устанавливается |  |  |
| Процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений | _ | 80% |
| Для линейных объектов | не устанавливается | не устанавливается |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
| Для размещения зданий и сооружений |  |  |
| максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений | _ | не устанавливается |
| предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий | _ | не устанавливается |
| Для линейных объектов – не устанавливается |  |  |

**При размещении новых объектов капитального строительства следует учитывать требования к противопожарным расстояниям  между зданиями и сооружениями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в главе 4 Части II  Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.