ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. ++7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К Г. ПУДОЖ

Материалы по обоснованию

2024

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, существующих и строящихся объектов местного значения |  |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Общие сведения о городе Пудож Пудожского городского поселения	4

2.	Генеральный план города Пудож	4

I.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	5

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

2.1. Водные объекты	6

2.2. Территории объектов культурного наследия	6

2.3. Транспортная инфраструктура	8

2.4. Особо инженерной инфраструктуры	8

2.5. Особо охраняемые природные территории	11

2.6. Источники питьевого водоснабжения	11

2.7. Гидрометеорологические объекты	12

2.8. Зоны с особыми условиями использования территорий	12

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	16

3.1. Объекты местного значения в области здравоохранения	16

3.2. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта	16

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	18

4.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области организации транспортного обслуживания населения транспортом пригородного и межмуниципального сообщения	18

4.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области воздушного транспорта	19

4.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области обращения с отходами	19

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	21

VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ	22

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	22

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	23

6.3  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	27

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ                                            НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	30

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о городе Пудож Пудожского городского поселения

| 1 | Наименование муниципального образования | Пудожское городское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Республика Карелия |

## Генеральный план города Пудож

Генеральный план города Пудож (далее – генеральный план) является документом территориального планирования.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2029 года и второй очереди до 2044 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия;

- карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения, регионального значения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории города.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории города находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия, утвержденной Постановления Правительства Республики Карелия от 06.06.2007года № 102-П;

- Схемой территориального планирования муниципального образования "Пудожский муниципальный район" Республики Карелия, утвержденной Совета Пудожского муниципального района XXXVIII заседания III созыва от 01.09.2017г. №303;

- Программой социально-экономического развития муниципального образования «Пудожское городское поселение» на 2019-2023 годы.

- Предложениями Администрации Пудожского муниципального района.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Водные объекты

Перечень значительных водных объектов по данным Государственного водного реестра Российской Федерация и их характеристики приведены ниже.

Перечень наиболее крупных водных объектов, проходящих черех территорию проектирования и их характеристики

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Водла | 200 | 200 | 20 |
| 2 | прочие водотоки | 50 | 50 | 20 |
| 3 | оз. Сарозеро | 100 | 50 | 20 |

*ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более. (Водный кодекс РФ)

## 2.2. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории города Пудож относятся объекты архитектуры, выявленные объекты архитектуры, памятники истории.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Список объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории города Пудож

| № | Наименование | Датировка | Местонахождение | Документ о постановке на гос.учет | Примечание | Рег. номер в ЕГРОКН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятники (регионального значения): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом жилой | к. XIX - н. XX вв. | г.Пудож, ул.Пушкина, 4 | Постановление Председателя Правительства РК от 25.05.1998 г. №333 |  | 101510205700005 |  |
| 2 | Дом жилой купца Базегского | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.Ленина, 33 | Постановление Правительства РК от 08.08.2000 г. №214-П |  | 101510205750005 |  |
| 3 | Дом жилой купца Борисова | конец XIX века - начало XX века | г. Пудож, ул. К.Маркса, 2 | Постановление Правительства РК от 08.08.2000 г. №214-П |  | 101510207520005 |  |
| 4 | Дом жилой Михайловой А.Н. | к. XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 22 | Постановление Председателя Правительства РК от 25.05.1998 г. №333 | утрачен - обследование 2007 год | 101610559810005 |  |
| 5 | Дом жилой священника | конец XIX века | г.Пудож, ул.Горького, 15 | Постановление Правительства РК от 08.08.2000 г. №214-П |  | 101510205640005 |  |
| 6 | Лавка торговая | к. XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 3 | Постановление Председателя Правительства РК от 25.05.1998 г. №333 |  | 101410151260005 |  |
| 7 | Лавка торговая | XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 7 | Постановление Председателя Правительства РК от 25.05.1998 г. №333 |  | 101410158270005 |  |
| 8 | Лавка торговая купца Овчинникова | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.Ленина, 45 | Постановление Правительства РК от 08.08.2000 г. №214-П |  | 101410157950005 |  |
| 9 | Чайная купца Егорова | конец XIX века - начало XX века. восстановлена в 60-е годы | г.Пудож, ул.Горького, 27 | Постановление Правительства РК от 08.08.2000 г. №214-П |  | 101410159920005 |  |
|  | Ансамбли (регионального значения): |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Торговые ряды | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.Ленина, 32,31 | Постановление Правительства РК от 08.08.2000 г. №214-П |  | 101620558090005 |  |
|  | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятники: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дом жилой | кон.XIX-нач.XX вв. | г.Пудож, ул.Приозерная, 30 | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |  |
| 12 | Дом жилой | кон.XIX в. | г.Пудож, ул.Чапаева, 10 | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |  |
| 13 | Дом жилой | кон.XIX в. | г.Пудож, ул.Чапаева, 6 | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 | утрачен - сгорел в 2005 году |  |  |
| 14 | Дом жилой Кузнецова | кон.XIX-нач.XX вв. | г.Пудож, ул.Машакова,11/2 пер.Полевой | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |  |
| 15 | Здание уездной земской управы | кон.XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 43 | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |  |
| 16 | Церковь Александра Hевского | 1903 г. | г.Пудож, ул.Пионерская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 | ул. Пионерская, д.38 (справка ОМСУ от 26.01.2015) |  |  |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятники (регионального значения): |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны 1919-1920 гг. | 1919-1920 гг. | г.Пудож, пл. Воинской Славы, сооружение 1 | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  | 101610555700005 |  |
| 18 | Могила И.H.Матвеева, военкома, погибшего в 1919 г. |  | г.Пудож, пл. Воинской Славы, сооружение 1 | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 | Уточненный адрес: уточн. ул. Ленина, пл.Павших борцов (справка ОМСУ от 26.01.2015) | 101610555720005 |  |
| 19 | Могила Климовича В.Н.(1928-21.08.1944 г.), минера |  | г.Пудож, кладбище | Постановление №333, от 25.05.1998, Председатель Правительства РК |  | 101610555730005 |  |
| 20 | Могила майора М.П.Ригина, погибшего в 1944 г. |  | г.Пудож, пл. Воинской Славы, сооружение 1 | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 | Уточненный адрес: уточн. ул. Ленина, пл.Павших борцов (справка ОМСУ от 26.01.2015) | 101610555740005 |  |
|  | Достопримечательные места (регионального значения) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Памятное место, где 25 января 1905 года ссыльные большевики во главе с С.П.Шепелевым провели политическую демонстрацию в память жертв 9 января в Петербурге |  | г.Пудож, ул.К.Маркса | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 |  | 101630559870005 |  |

На территории города Пудож в настоящее время границы территории объектов культурного наследия утверждены для одного объекта культурного наследия - «Памятное место, где 25 января 1905 года ссыльные большевики во главе с С.П.Шепелевым провели политическую демонстрацию в память жертв 9 января в Петербурге», г.Пудож, ул.К.Маркса, приказ Управления по охране ОКН Республики Карелия от 15.09.2021 № 448.

## 2.3. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории представлен автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | A119 «Вологда — Медвежьегорск» | А-119 |

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия*

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож | 86 ОП РЗ 86K- 287 |
| 2 | Пудож-Ножево | 86 ОП РЗ 86К- 301 |

*В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

## 2.4. Особо инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется Карельским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад».

Электроснабжение потребителей города Пудож осуществляется по сетям напряжением 10 и 0,4 кВ (380 В) от электрической подстанции ПС 110 кВ Пудож (ПС 36).

| Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во x мощность трансформаторов, MBA | Загрузка подстанции на 01.10.2022, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Пудож (ПС 36) | 110/35/10 | 1983 | 2х16 | 56 |

Перечень ЛЭП 110-35 кВ, проходящих по территории:

- ВЛ 110 кВ Л-164 ПС-76 Авдеево – ПС-36 Пудож;

- ВЛ 110 кВ Л-165 ПС-75 Каршево – ПС-36 Пудож.

Передача и распределение электроэнергии на территории поселения осуществляется по распределительной сети 10 кВ.

Перечень ТП 10 кВ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» расположенных на территории поселения:

| № п/п | Наименование подстан ции, распределительного пункта | Балансо вая принад леж ность | Месторасположение |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО |  | Координаты (широта; долгота) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, кВА |
| 1 | ТП-834 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,797106; 36,492577 | 10/0,4 | 160 |
| 2 | ТП-835 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,796708; 36,493633 | 10/0,4 | 400 |
| 3 | ТП-774 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,799577; 36,49544 | 10/0,4 | 160 |
| 4 | ТП-632 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,798198; 36,501123 | 10/0,4 | 160 |
| 5 | ТП-836 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,79738; 36,50419 | 10/0,4 | 160 |
| 6 | ТП-821 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,799705; 36,506074 | 10/0,4 | 160 |
| 7 | ТП-843 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,797351; 36,508443 | 10/0,4 | 800 |
| 8 | ТП-830 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,797222; 36,513053 | 10/0,4 | 400 |
| 9 | ТП-811 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,80019; 36,511675 | 10/0,4 | 400 |
| 10 | ТП-808 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,805247; 36,509423 | 10/0,4 | 800 |
| 11 | ТП-845 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,802813; 36,512407 | 10/0,4 | 400 |
| 12 | ТП-838 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,801497; 36,514333 | 10/0,4 | 650 |
| 13 | ТП-831 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,797449; 36,519504 | 10/0,4 | 160 |
| 14 | ТП-842 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,802581; 36,517095 | 10/0,4 | 1030 |
| 15 | ТП-844 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,804736; 36,51797 | 10/0,4 | 800 |
| 16 | ТП-847 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,804209; 36,520794 | 10/0,4 | 500 |
| 17 | ТП-812 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,801908; 36,521108 | 10/0,4 | 400 |
| 18 | ТП-810 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,801762; 36,52033 | 10/0,4 | 800 |
| 19 | ТП-846 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,806293; 36,520883 | 10/0,4 | 650 |
| 20 | ТП-801 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,807515; 36,523729 | 10/0,4 | 630 |
| 21 | ТП-827 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,805147; 36,525671 | 10/0,4 | 800 |
| 22 | ТП-813 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,802617; 36,526753 | 10/0,4 | 715 |
| 23 | ТП-818 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,812875; 36,524086 | 10/0,4 | 500 |
| 24 | ТП-802 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,810308; 36,529474 | 10/0,4 | 400 |
| 25 | ТП-823 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,8061; 36,53084 | 10/0,4 | 250 |
| 26 | ТП-840 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,803099; 36,531389 | 10/0,4 | 1260 |
| 27 | ТП-814 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,803352; 36,534908 | 10/0,4 | 400 |
| 28 | ТП-839 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,809079; 36,535477 | 10/0,4 | 800 |
| 29 | ТП-807 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,815869; 36,529823 | 10/0,4 | 400 |
| 30 | ТП-809 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,819717; 36,524783 | 10/0,4 | 160 |
| 31 | ТП-766 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,817807; 36,521963 | 10/0,4 | 250 |
| 32 | ТП-803 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,813056; 36,53785 | 10/0,4 | 800 |
| 33 | ТП-804 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,812015; 36,539559 | 10/0,4 | 320 |
| 34 | ТП-829 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,813592; 36,544513 | 10/0,4 | 250 |
| 35 | ТП-826 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,81379; 36,547623 | 10/0,4 | 250 |
| 36 | ТП-805 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,812709; 36,549054 | 10/0,4 | 250 |
| 37 | ТП-839 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,809079; 36,535477 | 10/0,4 | 800 |
| 38 | ТП-817 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,8077; 36,545779 | 10/0,4 | 400 |
| 39 | ТП-814 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,803352; 36,534908 | 10/0,4 | 400 |
| 40 | ТП-816 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,804284; 36,543987 | 10/0,4 | 315 |
| 41 | ТП-815 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,803174; 36,543775 | 10/0,4 | 315 |
| 42 | ТП-806 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,81133; 36,556039 | 10/0,4 | 250 |
| 43 | ТП-820 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,813552; 36,562099 | 10/0,4 | 250 |
| 44 | ТП-822 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,820463; 36,582909 | 10/0,4 | 250 |
| 45 | ТП-828 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,815468; 36,573497 | 10/0,4 | 160 |
| 46 | ТП-841 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,812304; 36,576282 | 10/0,4 | 160 |

## 2.5. Особо охраняемые природные территории

На территории населенного пункта особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## 2.6. Источники питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Перечень объектов, для которых установлены зоны санитарной охраны приведен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размеры зон санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1й пояс охраны | 2й пояс охраны | 3й пояс охраны |
| 1 | Водозабор в г. Пудож | в южной части г.Пудож | не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летно-осенней межени | - по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км; - в обе стороны по берегу на 3 км; - от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500м. | - совпадает с границами ворого пояса охраны |

## 2.7. Гидрометеорологические объекты

| № п/п | Наименование объекта | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона метеорологической станции Пудож | 200 |
| 2 | Охранная зона гидрометеорологического поста р.Водла – г. Пудож | 200 |

## 2.8. Зоны с особыми условиями использования территорий

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны | Охранная зона ЛЭП 330 кВ | 30 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 220 кВ | 25 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Придорожные полосы автомобильных дорог | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек. 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов горо-дов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. | Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12. 1998 №1420) |
| 2 | Санитарно-защитная зона | IV класс – котельные, автозаправочные станции, объекты малого предпринимательства | 100 м |  |
| 3 | Водоохранная зона | реки | В соответствии с Водным кодексом РФ | Водный кодекс РФ* |
|  |  | озера |  |  |
| 4 | Прибрежная защитная полоса | реки |  |  |
|  |  | озера |  |  |
| 5 | Береговая полоса | реки |  |  |
|  |  | озера |  |  |
| 6 | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий; - Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; - Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса. | Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" |
| 7 | Зоны охраны объектов культурного наследия | Охранная зона объекта культурного наследия | - | Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" |
| 8 | Территории объектов культурного наследия | Границы территорий объектов культурно-го наследия | - | Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" |
| * В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В границах прибрежных защитных полос наряду с данными ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |  |  |  |

# III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

### 3.1. Объекты местного значения в области здравоохранения

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории – усовершенствование системы здравоохранения.

Перечень планируемых объектов местного значения в области здравоохранения и  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Объекты местного значения в области здравоохранения

Таблица 3.1.1.

| № | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника (строительство) | п.Пудож | Характеристика объекта уточняется проектной документацией Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 3.2. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории – улучшение обеспеченности населения объектами спорта.

Перечень планируемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта и  информация о них приведена в таблице 3.2.1.

Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 3.1.1.

| № | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (строительство) | п.Пудож | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Калевальского городского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия".

### 4.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области организации транспортного обслуживания населения транспортом пригородного и межмуниципального сообщения

Перечень объектов регионального значения в области организации транспортного обслуживания населения транспортом пригородного и межмуниципального сообщения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития , предложения органов исполнительной власти, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия | Пудожский район - Пудожское г.п., г.Пудож. | Автостанция в г. Пудоже. Пассажиропоток - 99 чел./сутки. Единовременное пребывание на объекте - до 10 человек (пассажиров). Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется | Размещение объектов обосновано существующим местоположением реконструируемого объекта | Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года |

### 4.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области воздушного транспорта

Перечень объектов регионального значения в области воздушного транспорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития , предложения органов исполнительной власти, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия | Пудожский район - Пудожское г.п., г. Пудож. | Посадочная площадка в г.Пудоже: ИВПП длиной 900 м. Пассажиропоток после реконструкции - до 3,12 тыс. пассажиров в год. | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Предложения Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |

### 4.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области обращения с отходами

Перечень объектов регионального значения в области обращения с отходами

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития , предложения органов исполнительной власти, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусороперегрузочная площадка с предварительной сортировкой на участке - Республика Карелия, Пудожский муниципальный район | Пудожский район - Пудожское г.п., г. Пудож. | пропускная способность объекта 10 000 ТКО тонн в год, характеристика зон с особыми условиями использования территории определится посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации | Территориальная схема обращения с отходами, утвер-жденная постановлением Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2019 года № 494-П | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года. Национальный проект «Экология». Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Территориальная схема обращения с отходами. |

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории города Пудож отсутствуют.

# VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального района.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Наиболее вероятным источником ЧС природного характера могут являться паводки 1% и 5% подтопления, которые могут затронуть территорию населенного пункта.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории населенного пункта приведены ниже.

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | На всей территории поселения |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 2 года | На всей территории поселения |
| 8 | Гололед | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -45 и ниже | 1 раз в 25 лет | На всей территории поселения |
| 10 | Высокие уровни воды |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | 1 раз в 5-10 лет | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 12 | Природный пожары | Площадью менее 20 га | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 13 | Высокие уровни воды (весенние паводки) |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |

Геокриологические процессы на территории поселения отсутствуют.

Категория сложности природных условий на территории поселения незначительна.

Риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений по результатам ведения мониторинга маловероятен.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

-	контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

-	обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

-	расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

6.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в городском поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей.

Так как потенциально опасные объекты на территории города отсутствуют, то источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории могут являться аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке баллонов с СУГ). СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с СУГ на одном автомобиле – 40шт.

По территории автомобильным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | 2000 | 11,1 | 388,1 | 135,8 | 9000 | 52,3 | 275 |

Мероприятия по снижению риска

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

-  для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

6.2.2. Аварии на потенциально-опасных объектах

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Пудожского городского поселения Пудожского района Республики Карелия.

3. Реестр (перечень) потенциально - опасных объектов, находящихся на территории Пудожского муниципального района.

4. План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Пудожского муниципального района.

5. Паспорт безопасности территории  объекта экономики промежуточный склад хранения газовых баллонов Пудожского газового участка филиала треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» в г. Пудож.

6. Паспорт безопасности территории  объекта экономики склад хлора водозаборных очистных сооружений ООО «Водоканал» г. Пудож.

На территории Пудожского городского поселения в настоящее время функционирует один химически опасный объект (склад хлора), один взрывоопасный объект (склад газовых баллонов), и три пожаровзрывоопасных – существующие АЗС.

Перечень потенциально-опасных объектов на территории и данные по ним приведены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объекта (источника) его ведомственная принадлежность и местонахождение | Наименование и объем опасного вещества, используемого на объекте | Причины аварии | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов | Удаление объекта от жилых / производственных зданий | Количество населения в возможной зоне поражения | Класс опасности/ размер СЗЗ | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А. Химически опасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Склад хлора ООО «Водоканал» г. Пудож, ул. Карла Маркса, д.2. | Жидкий хлор, 14т. В баллонах по 50 кг. | Техногенный пожар, нарушение технологического процесса: - нарушен мер ТБ; - ремонтные работы; - использование источников открытого огня; - теракт | - зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением промышленных зданий и сооружений – 44м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 75м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 100м; - Зона расстекления по направлению ударной волны – от 100м. - зона возможной интоксикации не выходит за границы территории объекта. | 50м/30м | 15 чел (персонал ООО «Водоканал» -наибольшая рабочая смена) | IV класс/ площадь 40000м2 | Частичное и полное разрушение нежилых зданий и сооружений с очагами пожаров, интоксикация персонала объекта | 1. Разработан паспорт безопасности объекта. 2. Образована Сводная команда аварийно восстановительных работ в составе 10 чел. и 2 ед. техники. 3. Локальная система оповещения населения на объекте находится в стадии проектирования. 4. Организована охрана объекта. |
| Б. Взрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промежуточный склад газовых баллонов Пудожский газовый участок филиала треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» г. Пудож, ул.Комсомольская,72 | Природный газ, 600 баллонов по 50 кг., 12,6 т. | Техногенный пожар, нарушение технологического процесса: - нарушение правил ПББ при работе с электрооборудованием; - ремонтные работы; - теракт. | - зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением промышленных зданий и сооружений – 28м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 48м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 100м; - Зона расстекления по направлению ударной волны – от 100м. | 350м/250м | 2 чел (персонал Пудожского газового участка филиала треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз») | V класс/ площадь 90000м2 | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты – развитие цепной аварии по принципу «Домино» | 1. Разработан паспорт безопасности объекта. 2. Организована охрана объекта ЧОП. 3. Организована бригада дневного дежурства в составе 3 чел. |
| В. Пожаровзрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АЗС – 18 ЗАО «Карелиянефтепродукт» г. Пудож, ул. Комсомольская, 80 | Бензин: АИ-95 – 20 т. АИ-92 – 20 т. АИ-80 – 10 т. Д/т – 10 т. | Техногенный пожар,нарушение технологического процесса: - перелив нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики; - разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»; - разгерметизация цистерны в результате транспортной аварии; - разгерметизация цистерны в результате коррозии металла, усталости металла, механических повреждений; - разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны; - нарушение правил эксплуатации оборудования хранения и транспортировки нефтепродуктов; – вакуумное сжатие корпуса резервуара при откачке нефтепродуктов; - образование протечек в запорной арматуре. | Пожар разлития: радиус пролива – 20,5м; площадь разлива максимум – 4000м2; безопасное расстояние – 29,0м. Огненный шар; радиус огненного шара – 52,3м; безопасное расстояние - 275м. Взрыв Зоны разрушения зданий: зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением зданий и сооружений – 43м; - зона сильных разрушений – 53м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 75,7м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 147,5м. | 90м/95м | 2 чел (персонал) | V класс/ 10900 м2 | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар площадью до 500 кв. м., загрязнение почвы | 1.Разработан план по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Пудожского муниципального района. 2. Ведется постоянная плановая работа по исполнению ПЛАРН и повышению квалификации обслуживающего персонала. 3. Организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 4. Выполняются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов. 5. поддерживается в исправном состоянии технологическое оборудование, применяемое и используемое на объектах хранения нефтепродуктов,осуществляется своевременное их обслуживание, обследование и проведение очередных ремонтов |
| 2. | АЗС ООО «Трал» г. Пудож, ул.Транспортная, 4 | Бензин: АИ-80 – 20 т. АИ-92 – 10 т. Д/т – 10 т. |  |  | 30м/110м | 2 чел (персонал) | V класс/ 13500 м2 | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар площадью до 500 кв. м., загрязнение почвы |  |
| 3. | АЗС ООО «ПТК» г. Пудож, ул. Пионерская, 85а | Бензин: АИ-80 – 20 т. АИ-92 – 10 т. Д/т – 10 т. |  |  | 30м/700м | 2 чел (персонал) | V класс/ 38800 м2 | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар площадью до 500 кв. м., загрязнение почвы |  |

## 6.3  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы муниципального образования.

МЗ ТП РСЧС осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городском поселении функционирует ряд аварийно-спасательных формирований.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУЗ «Пудожская центральная районная больница» | Бригады скорой медицинской помощи (БСМП) | 8 | Автомобиль УАЗ 4 352 (скорая помощь)- 2 ед. |
| 2 | ГКУ РК «ОПС по Пудожскому району» | Пожарная часть ПЧ-50 | 42 | АЦ-40 – 3 ед., АЛ-30 – 1 ед. |
| 3 | РУП РК «МОСТ» Пудожское ДРСУ | НАСФ | 2 | Техника – 7 ед. в том числе: - автокран КС-3575 – 1ед; - экскаватор ЭОВ-305 – 1 ед. |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 мин.

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля – 40 км/ч) прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в таблице ниже.

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

| Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта, нормативное время прибытия, мин | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пудож | городской 10 мин | Пожарная часть ПЧ-50 | до 10 | до 10 |

*Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ                                            НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

| № п/п | Расположение | Существующая категория земель | Кадастровый квартал/кадастровый номер земельного участка | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Обоснование площади включаемых земельных участков | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПУДОЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К востоку от границы города | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ЗУ С КН 10:15:0080301:269 (для реконструкции аэродрома "Пудож") | Земли населенных пунктов | Транспортная инфраструктура | Данный участок необходим для проведения реконструкции посадочной площадки в г.Пудоже: ИВПП длиной 900 м. Пассажиропоток после реконструкции - до 3,12 тыс. пассажиров в год. Планируемый объект регионального значения Республики Карелия. | 5,167 га |
| Схема расположения |  |  |  |  |  |  |  |