РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Пудожского муниципального района

III заседание V созыва

Решение № 20

от 15 декабря 2023 года

О внесении изменений в Решение XXVII заседания Совета Пудожского муниципального района  IV созыва от 30 июня 2021 года №197 «Об утверждении Генерального плана Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района»

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая протокол публичных слушаний от 22.11.2023 г., заключение о результатах публичных слушаний от 27.11.2023г., руководствуясь Уставом Пудожского муниципального района, Совет Пудожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Внести изменения в Генеральный план Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района, утвержденный решением XXVII заседания Совета Пудожского муниципального района  IV созыва от 30 июня 2021 года №197,  изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Пудожского                                                                           О.А.Гришина

муниципального района

Глава Пудожского муниципального района                                                                А.В.Зубов

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +79115033710, +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик – Администрация Пудожского муниципального района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Положение о территориальном планировании

Директор ООО «Градостроительные системы»	                                                                  Снятков Я.С.

2023

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Общие сведения о Красноборском сельском поселении Пудожского муниципального района Республики Карелия	5

2.	Генеральный план Красноборского сельского поселения	5

I. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ	7

1.1. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	7

II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	8

- ВВЕДЕНИЕ

- Общие сведения о Красноборском сельском поселении Пудожского муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование | Красноборское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д. Каршево, п.Красноборский, д.Нигижма, п.Чернореченский, д.Гакугса |
| 4 | Административный центр | п. Красноборский |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 399 км |
| Население |  |  |
| 6 | Численность населения на 2023 год | 749 чел |

- Генеральный план Красноборского сельского поселения

Генеральный план Красноборского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Красноборского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2028 года и второй очереди до 2043 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Красноборского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения Красноборского сельского поселения, Пудожского муниципального района, Республики Карелия, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о стратегиях социально-экономического развития Красноборского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Красноборского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Красноборского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Красноборского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Красноборского сельского поселения.

- I. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ

- 1.1. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I очередь |  |  |  |  |
| 1 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Чернореченский | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1000м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Линейный объект |
| 2 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Красноборский | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1500м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Линейный объект |

- II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Обознач. функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Характеристика функциональной зоны | Сведения о планируемых объектах (за исключением линейных объектов) |  |  | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЖИ | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа Коэффициент плотности застройки – 0,4 Площадь зоны –232.36 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – 1м/м на 1 квартиру |
| 2 | ОД | Многофункциональная общественно-деловая зона | Предназначена для размещения общественной застройки она включает в себя объекты административно-хозяйственного управления, объекты делового, финансового назначения, общественные организации, объекты социально-бытового назначения, объекты оптовой и розничной торговли, объекты общественного питания. Также в данной зоне могут быть размещены религиозно-культовые объекты, территории озеленения общего пользования, проезды и стоянки автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения. |  |  | Школа (строительство) Детский сад (строительство) Детский сад (строительство) | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 1,0 Максимальная этажность застройки зоны – не установлено Коэффициент плотности застройки – 3,0 Площадь зоны – 10.74 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 3 | ПР | Производственная она | Предназначена для размещения производственной застройки Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских и иных производств, головных инженерных сооружений и магистральных сетей, а также объектов, обеспечивающих их функционирование. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,8 Максимальная этажность застройки зоны – не установлено Коэффициент плотности застройки – 2,4 Площадь зоны – 215.71 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 4 | СХ | Зона сельскохозяйственного использования | Предназначена для размещения территорий сельскохозяйственного использования Включает территории земель сельскохозяйственного производства. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 8119.71 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 5 | РН | Зона рекреационного назначения | Предназначена для размещения рекреационных объектов Зона включает в себя территории спортивных объектов и сооружений, а также объекты туристического обслуживания. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 75.01 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 6 | РО | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Предназначена для размещения территорий общего пользования Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения и включают в себя скверы, парки, сады, городские леса, водоемы, пляжи и иные объекты, формирующие систему озелененных территорий общего пользования. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 103.87 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 7 | ЛФ | Зона лесов | Предназначена для лесного фонда. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 126827.76 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 8 | КЛ | Зона кладбищ | Предназначена для размещения кладбищ. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 7.67 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 9 | ЗО | Зона складирования и захоронения отходов | Предназначена для размещения объектов ТКО |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 4.87 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +79115033710, +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик – Администрация Пудожского муниципального района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

Директор                                                                                                                                    Снятков Я.С.

Главный архитектор                                                                                                                 Шибаева А.А.

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Общие сведения о Красноборском сельском поселении Пудожского муниципального района Республики Карелия	5

2.	Генеральный план Красноборского сельского поселения	5

3.	Природные условия и ресурсы развития территории	14

I.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	15

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	16

2.1. Водные объекты	16

2.2. Территории объектов культурного наследия	17

2.3. Транспортная инфраструктура	27

2.4. Инженерная инфраструктура	27

2.5. Месторождения полезных ископаемых	28

2.6. Особо охраняемые природные территории	28

2.7. Гидрометеорологические посты	29

2.8. Зоны с особыми условиями использования территорий	29

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	32

3.1. Объекты местного значения поселения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	32

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	33

4.1. Объекты местного значения района в области образования	33

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	34

VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	35

6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)	35

VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	37

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	37

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	42

7.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	44

7.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	47

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	50

- ВВЕДЕНИЕ

- Общие сведения о Красноборском сельском поселении Пудожского муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование | Красноборское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д. Каршево, п.Красноборский, д.Нигижма, п.Чернореченский, д.Гакугса |
| 4 | Административный центр | п. Красноборский |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 399 км |
| Население |  |  |
| 6 | Численность населения на 2023 год | 749 чел |

- Генеральный план Красноборского сельского поселения

Генеральный план Красноборского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Красноборского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2028 года и второй очереди до 2043 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Красноборского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения Красноборского сельского поселения, Пудожского муниципального района, Республики Карелия, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о стратегиях социально-экономического развития Красноборского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Красноборского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Красноборского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Красноборского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Красноборского сельского поселения.

- Природные условия и ресурсы развития территории

Климат

Климат поселения умеренный. Преобладание воздушных масс с Атлантики обуславливает продолжительную мягкую зиму, короткое прохладное лето и неустойчивый характер погоды. Характерным для этой местности является значительная облачность и частое выпадение осадков в течение всего года.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Самый теплый месяц – июль.

Самый холодный месяц – февраль.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Красноборского сельского поселения находятся планируемые объекты федерального значения Российской Федерации, планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района и Красноборского сельского поселения, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 года № 384-р.;

- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

- Схемой территориального планирования Пудожского муниципального района, утвержденной Решением Совета Пудожского муниципального района от 30.06.2017 года №303;

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Предложениями Администрации Красноборского сельского поселения и Пудожского муниципального района.

- II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории Красноборского сельского поселения присутствуют земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, лесного фонда.

- 2.1. Водные объекты

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведены в Таблице 2.1.1.

Перечень наиболее крупных водных объектов, проходящих черех территорию проектирования и их характеристики

Таблица 2.1.1.

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сустрежа | 100 | * | 20 |
| 2 | р. Черная | 200 | * | 20 |
| 3 | р. Самина | 200 | * | 20 |
| 4 | р. Гакугса | 100 | * | 20 |
| 5 | р. Погрека | 50 | 50 | 5 |
| 6 | р. Юга | 100 | * | 20 |
| 7 | руч. Сельгручей | 100 | * | 20 |
| 8 | р. Карнач | 100 | * | 20 |
| 9 | руч. Высокий | 100 | * | 5 |
| 10 | р. Саража | 100 | * | 20 |
| 11 | р. Челма | 100 | * | 20 |
| 12 | р. Суя | 100 | * | 20 |
| 13 | руч. Магручей | 100 | * | 5 |
| 14 | р. Виксенда | 100 | * | 20 |
| 15 | р. Погрека | 50 | 50 | 5 |
| 16 | Гондручей | 50 | 50 | 5 |
| 17 | р. Трехверстка | 100 | * | 20 |
| 18 | p. Сомба | 200 | * | 20 |
| 19 | оз. Белое | 100 | 50 | 20 |
| 20 | оз. Черное | 200 | 200 | 20 |
| 21 | оз. Долгое | 200 | 200 | 20 |
| 22 | оз. Пелтозеро | 200 | 200 | 20 |
| 23 | оз. Мурмозеро | 200 | 200 | 20 |
| 24 | оз. Ершово | 200 | 200 | 20 |
| 25 | оз. Карельское | 200 | 200 | 20 |
| 26 | оз. Тетеревиное | 200 | 200 | 20 |
| 27 | оз. Кулькозеро | 200 | 200 | 20 |
| 28 | оз. Межное | 200 | 200 | 20 |
| 29 | оз. Сельгозеро | 200 | 200 | 20 |
| 30 | оз. Палозеро | 200 | 200 | 20 |
| 31 | оз. Гуляевское | 200 | 200 | 20 |
| 32 | оз. Имбес | 200 | 200 | 20 |
| 33 | оз. Ниж. Сарозеро | 200 | 200 | 20 |
| 34 | оз. Габозеро | 200 | 200 | 20 |
| 35 | оз. Ершово | 200 | 200 | 20 |
| 36 | оз. Муромское | 200 | 200 | 20 |
| 37 | оз. Гакукское | 200 | 200 | 20 |
| 38 | оз. Рандозеро | 200 | 200 | 20 |
| 39 | оз.Онежское | 200 | 200 | 20 |

Закрепление на месте границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод. Практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

- 2.2. Территории объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень объектов культурного наследия на территории Красноборского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| № | Наименование | Датировка | Местонахождение | Документ о постановке на гос.учет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |  |
|  | Ансамбли (регионального значения): |  |  |  |  |
| 1 | Монастырь Успенский Муромский | 1352-1918 гг. |  |  |  |
|  | памятники в составе ансамбля: |  |  |  |  |
|  | - амбар хлебный | к. XIX - н.XX вв. | п-ов Муромский на Онежском озере | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 | утрачен - обследование 2011 год |
|  | - дом жилой | к. XIX в. | п-ов Муромский на Онежском озере | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 | утрачен - обследование 2011 год |
|  | - келейный корпус | ок. 1890 г. | п-ов Муромский на Онежском озере | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 |  |
|  | - колокольня | 1886 г. | п-ов Муромский на Онежском озере | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 |  |
|  | - церковь Богоявления | 1891 г. | п-ов Муромский на Онежском озере | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 |  |
|  | - церковь Успения Богородицы | 1866 г. | п -ов Муромский на Онежском озере | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 |  |
|  | - церковь-футляр | 1886 г. | п-ов Муромский на Онежском озере | Постановление Председателя Правительства РК от 08.08.1995 г. №654 |  |
|  | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |  |
|  | Памятники: |  |  |  |  |
| 2 | Баня Фешева | кон.XIX в. | д.Каршево-Ярчево | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 3 | Дом жилой | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Каршево, д.№ 2 | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 | утрачен - обследование 2007 год |
| 4 | Дом жилой | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Каршево-Ижгора, дом № 1 | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 5 | Дом жилой | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Каршево-Ижгора, дом № 2 | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 6 | Дом жилой | нач.XX в. | д.Каршево-Кичаково, д.№ 10 | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 7 | Дом жилой Егориных | кон.XIX-нач.XX вв. | с.Песчаное, д.Харинская-Заречье | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 8 | Дом жилой Ильиной | 1903 г. | д.Каршево-Кичаково | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 9 | Дом жилой Фешева | кон.XIX в. | д.Каршево-Ярчево | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 10 | Дом жилой Шеина | кон.XIX в. | д.Каршево-Кичаково | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 11 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 1776 г.,1892 г. | д.Гакугса | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 12 | Часовня Петрова Дня | сер.XIX в. | д.Каршево-Якушево | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |  |  |
|  | Памятники (регионального значения): |  |  |  |  |
| 13 | Место массовых захоронений жертв политических репрессий | 1930-е гг. | шоссе Пудож-п.Чернореченский 10-й км, левая сторона | Постановление Председателя Правительства РК от 25.05.1998 г. №333 |  |
|  | ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  |  |
|  | Памятники (федерального значения): |  |  |  |  |
| 14 | Петроглифы мыса Бесов Нос (северная группа) | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 изменения - Приказ Министерства культуры РФ от 31.08.2021 г. №1438 |  |
| 15 | Петроглифы мыса Карецкий Нос | III-II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 16 | Петроглифы мыса Кладовец | III-II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 17 | Петроглифы острова Большой Гурий | III-II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. №1327 (приложение №1) | 1 группа-первое скопление рисунков |
| 18 | Петроглифы в устье р.Черной | II тыс.до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Указ Президента РФ от 20.02.1995г. №176 |  |
| 19 | Петроглифы мыса Пери Нос - VII | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Правительства РК от 29.11.1999 г. №152-П |  |
| 20 | Петроглифы на о-ве Модуж | III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 21 | Петроглиф на мысе Бесов Нос | XV-XVI вв. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ №1646, от 29.09.2017, Министерство культуры Российской Федерации |  |
| 22 | Петроглиф на мысе Черный | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.09.2017 г. №1647 |  |
| 23 | Петроглиф на о-ве Михайловец | V-IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.09.2017 г. №1648 |  |
| 24 | Петроглифы на мысе Корюшкин Нос | V-IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.09.2017 г. №1649 |  |
| 25 | Петроглифы мыса Гажий Нос | рубеж III-II тысячелетий до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 26 | Петроглифы мыса Пери Нос | рубеж III-II тысячелетий до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 27 | Петроглифы мыса Бесов Нос (центральная группа) | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 изменения-Приказ Министерства культуры РФ от 31.08.2021 г. №1439 |  |
| 28 | Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос II) | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 02.09.2021 г. №1456 |  |
| 29 | Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос III) | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 02.09.2021 г. №1457 |  |
| 30 | Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос IV) | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 02.09.2021 г. №1459 |  |
| 31 | Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос VI) | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 02.09.2021 г. №1458 |  |
| 32 | Мастерская Муромское VIII | X-XI вв. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |  |
| 33 | Селище Муромское III-а | X-XI вв. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 34 | Стоянка Бесов Нос I | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 35 | Стоянка Бесов Нос III-а | IV-III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 36 | Стоянка Бесов Нос V | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 37 | Стоянка Бесов Нос VI | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 38 | Стоянка Гажий Нос I | VI-IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 39 | Стоянка Гурий Большой о-ов | III-II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 40 | Стоянка Гурий Малый о-ов | II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 41 | Стоянка Кала-ручей I | V-IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 42 | Стоянка Кладовец I | VI-V тыс. до н.э. - XI-XII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. №176 |  |
| 43 | Стоянка Кладовец II | VI-V тыс. до н.э. - XI-XII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. №176 |  |
| 44 | Стоянка Кладовец III | VI-V тыс. до н.э. - XI-XII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. №176 |  |
| 45 | Стоянка Кладовец II-а | VI-V тыс.до н.э. - XI-XII вв.н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 46 | Стоянка Кладовец IV | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. №176 |  |
| 47 | Стоянка Кладовец IX | VI-V тыс.до н.э. - XI-XII вв.н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 48 | Стоянка Кладовец I-а | VI-V тыс.до н.э. - XI-XII вв.н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 49 | Стоянка Кладовец I-б | VI-V тыс.до н.э. - XI-XII вв.н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 50 | Стоянка Кладовец V | VI-V тыс.до н.э. - XI-XII вв.н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 51 | Стоянка Кладовец VI | VI-V тыс.до н.э. - XI-XII вв.н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 52 | Стоянка Кладовец VII | VI-V тыс.до н.э. - XI-XII вв.н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 53 | Стоянка Кладовец VIII | VI-V тыс.до н.э. - XI-XII вв.н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 54 | Стоянка Кладовец V-а | VI-V тыс.до н.э. - XI-XII вв.н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 55 | Стоянка Муромское I | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 56 | Стоянка Муромское II | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 57 | Стоянка Муромское III | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 58 | Стоянка Муромское IV | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 59 | Стоянка Муромское IX | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 60 | Стоянка Муромское VI | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 61 | Стоянка Муромское VII | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 62 | Стоянка Муромское VIII | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 63 | Стоянка Муромское X | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 64 | Стоянка Муромское XI | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 65 | Стоянка Муромское XII | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 66 | Стоянка Муромское XIII | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 67 | Стоянка Муромское XIV | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 68 | Стоянка Муромское XIX | VI-IV тыс. до н.э. (?) | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 69 | Стоянка Муромское XV | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 70 | Стоянка Муромское XVI | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 71 | Стоянка Муромское XVII | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 72 | Стоянка Муромское XVIII | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 73 | Стоянка Муромское XX | VI-IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 74 | Стоянка Пери Нос I | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 75 | Стоянка Черная Речка - XIV | VI-V тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Председателя Правительства РК от 25.05.1998 г. №333 |  |
| 76 | Стоянка Чёрная Речка I | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 77 | Стоянка Чёрная Речка II | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 78 | Стоянка Чёрная Речка III | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 79 | Стоянка Черная Речка II-а | III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 80 | Стоянка Чёрная Речка IV | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 81 | Стоянка Черная Речка IX | III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 82 | Стоянка Черная Речка V | III-II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 83 | Стоянка Черная Речка VI | IV-III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 84 | Стоянка Черная Речка VII | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 85 | Стоянка Черная Речка VIII | V-IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 86 | Стоянка Черная Речка X | III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 87 | Стоянка Черная Речка XI | II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 88 | Стоянка Черная Речка XII | III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 89 | Стоянка Черная Речка XIII | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 90 | Стоянка Черная Речка XII-а | IV-III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |
| 91 | Стоянка Черная Речка-XVI | V-IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Председателя Правительства РК от 15.12.1997 г. №831 |  |
| 92 | Стоянка Черная Речка-XVII | III-I тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Председателя Правительства РК от 15.12.1997 г. №831 |  |
| 93 | Стоянка Черная Речка-XVIII | III тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Председателя Правительства РК от 15.12.1997 г. №831 |  |
| 94 | Стоянка Бесов Нос IV | IV тыс. до н.э., XVIII-XIX вв. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 10.12.2021г. № 2077 |  |
| 95 | Стоянка Черная Речка XV | IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 10.12.2021г. № 2080 |  |
| 96 | Селище Бесов Нос VIII | XVI в. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 10.12.2021г. № 2075 |  |
| 97 | Стоянка Бесов Нос XI | VII-VI тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 10.12.2021г. № 2081 |  |
| 98 | Стоянка Кладовец X | VI-V тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 10.12.2021г. № 2079 |  |
| 99 | Стоянка Модуж I | VII-VI тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РФ от 10.12.2021г. № 2078 |  |
|  | Ансамбли (федерального значения): |  |  |  |  |
| 100 | Наскальные изображения (петроглифы) Онежского озера | неолит, энеолит, III-нач.II тыс.до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 |  |
|  | памятники в составе ансамбля: |  |  |  |  |
|  | - наскальные изображения (петроглифы) Онежского озера на острове Большой и Малый Гурий | неолит, энеолит, III-нач.II тыс.до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 |  |
|  | 18 стоянок | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 | ансамбль в составе ансамбля «Группа древних поселений» (в Куганаволокском с.п.) |
|  | -15 стоянок | VII-I тыс. до н.э. и I-XIII вв. н.э. | Информация не подлежит опубликованию |  | ансамбль в составе ансамбля «Группа древних поселений» (в Куганаволокском с.п.) |
|  | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  |  |
| 101 | Наскальные изображения мыса Бесов Нос (северная группа) | III-II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РК от 21.04.2017 г. №175 |  |
| 102 | Наскальные изображения мыса Бесов Нос (центральная группа) | III-II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РК от 21.04.2017 г. №175 |  |
| 103 | Наскальные изображения мыса Пери Нос (Пери Нос I) | III-II тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РК от 21.04.2017 г. №175 |  |
| 104 | Стоянка Бесов Нос VII | VI-IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 25.11.2004 г. №273 |  |
| 105 | Селище Гакугса I | XVIII-XIX вв. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Управления по охране ОКН РК от 05.06.2018 г. №94 |  |
| 106 | Углежогная яма Красноборский I | XVIII-XIX вв. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Управления по охране ОКН РК от 05.06.2018 г. №94 |  |
| 107 | Углежогная яма Нигижма I | XVII-XIX вв. | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Управления по охране ОКН РК от 05.06.2018 г. №94 |  |

Требования по сохранению объектов культурного наследия определены Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

- 2.3. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории представлен автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт общего пользования

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования федерального значения* |  |  |
| 1 | А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола» | 00 ОП ФЗ А-119 |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия** |  |  |
| 1 | Нигижма-Красноборский | 86 ОП РЗ 86К- 291 |
| 2 | Семеново-Каршево-Нигижма | 86 ОП РЗ 86К- 304 |
| 3 | Каршево-Бесов Нос | 86 ОП РЗ 86K- 288 |

* Ширина придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

- А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола», установленная распоряжением Росавтодора от 19 сентября 2017 г. №2663-р – 50м.

Категории автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола» - IV;

**В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

- 2.4. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» «Карелэнерго».

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты)

| № п/п | Наименование линии | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 110 кВ | 110 |

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 10 и 0,4 кВ (З80 В) от электрической подстанции ПС - 75 Каршево 110/10 кВ.

- 2.5. Месторождения полезных ископаемых

Согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Федерального закона от 21 февраля 1992 года № 27-ФЗ «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Месторождения и проявления полезных ископаемых на территории Красноборского сельского поселения приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Наименование | Номер лицензии | Основное полезное ископаемое | Стадия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглое | ПТЗ80115ТЭ | торф | разведка, добыча |
| 2 | Водлинский | ПТЗ80286ТП | песчано-гравийные отложения | геологическое изучение, поиски, оценка |

- 2.6. Особо охраняемые природные территории

На территории Красноборского сельского поселения расположены следующие особо охраняемые природные территории:

- государственный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Муромский»

Государственный комплексный (ландшафтный) заказник региональног значения «Муромский» состоит из трех отдельно расположенных участков (кластеров): кластер № 1 «Муромский», кластер №2 «Полуостров Кочковнаволок», кластер № 3 «Островной», общей площадью 33166,7 га, в том числе лесного фонда - 30812,5 га:

кластер № 1 «Муромский» площадью 33 128,8 га (Гагукское лесничество: кв. 12, 13, 23-25, 35-37, 48-50, 63-67, 76-78, 91-94, 105-107, 116-121, 130-134, 142-147, 153-158, 164-166, 169, 173, 174, 177, 178, 180-182; Шальское лесничество: кв. 148 (выделы 2, 12, 14, 22, 24, 29, 31, 39, 41));

кластер № 2 «Полуостров Кочковнаволок» площадью 25,7 га (Шальское лесничество: кв. 116 (выделы 43, 54);

кластер № 3 «Островной» площадью 12,2 га (включает остров Большой Голец (кадастровый номер 10:09:0240137) и остров Михайловец (кадастровый номер 10:09:0240138).

Утвержден постановлением Правительства Республики Карелия от 28.12.2009 №304-П ( в ред. от 23.04.2020г.)

Постановлением Правительства Республики Карелия от 28.12.2012 г. № 304-П утверждено Положение о заказнике «Муромский», согласно которому на территории заказника запрещается: проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также лесохозяйственных мероприятий, способствующих сохранению и улучшению древостоев; заготовка живицы; геологическое изучение, разведка и разработка полезных ископаемых; проведение взрывных работ; проведение гидромелиоративных и ирригационных работ; лесоосушительная мелиорация; предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для садоводства и огородничества; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, не связанных с выполнением задач, возложенных на ландшафтный заказник, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов, существующих в границах заказника; применение химических удобрений и ядохимикатов; размещение отходов; проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и отведенных для этого мест (за исключением проезда и стоянки мототранспортных средств в снежный период и случаев, связанных с проведением мероприятий по охране и защите лесов); проезд техники на гусеничном ходу; промысловая охота; разведение костров вне оборудованных кострищ; уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу РК;

-	болотный памятник природы регионального значения «Болото у р.Сомбы»,

кадастровый № 3335 (Коловское лесничество: кв. 51, 59, 60, 67, 68) общей площадью 559 га. Учрежден постановлением Председателя Правительства республики Карелия от 06.04.1995 г. № 250.

На территории памятника природы запрещается:    проведение мелиоративных работ; использование средств химизации; сбор растений, занесенных в Красные книги РФ и РК.;

-	болотный памятник природы регионального значения «Болото Сосновое (Жидкое)»,

кадастровый № 3348, (Коловское лесничество: кв. 89-91, 104-106, 119-121, 134, 135) общей площадью 860 га. Учрежден постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 06.04.1995 г. № 250.

На территории памятника природы запрещается: проведение мелиоративных работ: использование средств химизации; сбор растений, занесенных в Красные книги РФ и Республики Карелия.

- 2.7. Гидрометеорологические посты

На территории Красноборского сельского поселения расположен гидрологический пост:

| № п/п | Наименование | Вид | Реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрологический пост р.Черная - д.Каршево* ЗУ с КН 10:15:70501:12 Республика Карелия, Пудожский район, правый берег р.Черная в 30 метрах выше моста, участок 12 | Стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей природной среды | 10:15-6.18 |

* Ограничения изложены в постановлении Правительства РФ от 27 августа 1999г. №972 "Об утверждении положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением".

- 2.8. Зоны с особыми условиями использования территорий

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Придорожные полосы автомобильных дорог | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек. 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов горо-дов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. | Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12. 1998 №1420) |
|  |  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды | 200 м | п.6 Постановления Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» |
| 2 | Санитарно-защитная зона | I класс – полигон ТКО | 1000 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) |
|  |  | IV класс – котельные, автозаправочные станции, объекты малого предпринимательства | 100 м |  |
|  |  | V класс – сельские кладбища | 50 м |  |
| 3 | Водоохранная зона | Реки и ручьи, озера | - | Водный кодекс РФ* |
| 4 | Прибрежная защитная полоса |  |  |  |
| 5 | Береговая полоса |  |  |  |
| 6 | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий; - Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; - Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса | Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" |
| * В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В границах прибрежных защитных полос наряду с данными ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |  |  |  |

- III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

- 3.1. Объекты местного значения поселения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Планируемые объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Перечень планируемых объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий – защита существующей и проектируемой застройки от негативного воздействия природных пожаров.

Объекты местного значения поселения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Чернореченский | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1000м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| 2 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Красноборский | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1500м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |

- IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- 4.1. Объекты местного значения района в области образования

Перечень планируемых объектов местного значения в области образования и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения района в области образования

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа (строительство) | д.Каршево | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации; Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 2 | Детский сад (строительство) | д.Каршево | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации; Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 3 | Детский сад (строительство) | п. Красноборский | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации; Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

- V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия на территории поселения не предусматриваются.

- VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

Объекты капитального строительства федерального значения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов федерального значения Российской Федерации | Программы социально-экономического развития РФ, предложения органов исполнительной власти РФ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов федерального значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов – Белозерск - Липин Бор – Вытегра Вологодской об-ласти | Вологодская область, район Вашкинский, сельское поселение Липиноборское, сельское поселение Киснемское, сельское поселение Андреевское; район Вологодский, сельское поселение Новленское; район Вытегорский, сельское поселение Андомское, сельское поселение Анненское, сельское поселение Анхимовское, сельское поселение Девятинское, городское поселение город Вытегра; район Кирилловский, сельское поселение Талицкое, сельское поселение Николоторжское, сельское поселение Ферапонтовское, городское поселение город Кириллов; район Шекснинский, сельское поселение Никольское, сельское поселение Чуровское, сельское поселение Сиземское; Республика Карелия, район Пудожский, сельское поселение Красноборское, городское поселение Пудожское | проектный объем транспортировки газа - 743 млн. куб. метров в год | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) |  |

- VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Красноборского сельского поселения приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений |  | Характеристика |  |  |  |  |  | Последствия* |  |  | Мероприятия по минимизации ущерба* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Интенсивность* |  | Средний период повторяемости* |  | Район вероятных очагов возникновения ЧС* |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| А. Опасные геологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сильный ветер |  | Скорость при порывах 25 м/сек |  | 1 раз в 10-15 лет |  | на всей территории сельского поселения |  | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега |  |  | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем |  | 50 мм и более за 12 часов и менее |  | 1 раз в 3-5 лет |  | на всей территории сельского поселения |  | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |  |  |
| 3 | Сильный снегопад |  | 20 мм и более за 12 часов и менее |  | 1 раз в 9-10 лет |  | на всей территории сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 4 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) |  | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью |  | 1 раз в 9-10 лет |  | на всей территории сельского поселения |  | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур |  | Температура 0 оС и ниже |  | ежегодно |  | на всей территории сельского поселения |  | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |  |  |
| 6 | Понижение температуры воздуха |  | температура воздуха - 40°С и ниже |  | 1 раз в 2-3 года |  | на всей территории сельского поселения |  | Опасность обморожения, сбои в теплоснабжении, электроснабжении, сбои в работе транспорта |  |  |  |
| 7 | Продолжительный дождь (ливень) |  | 120 мм и более за 12 часов и менее |  | 2-6 дней в году |  | на всей территории сельского поселения |  | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |  |  |
| 8 | Гроза |  | _ |  | 10-20 дней в году |  | на всей территории сельского поселения |  | поражение посевов и садов, лесные пожары, нарушения на линиях электропередач и связи |  |  |  |
| 9 | Град |  | град размером 20 мм и более |  | менее 1 дня в году |  | на всей территории сельского поселения |  | разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных |  |  |  |
| 10 | Туман |  | _ |  | 30-40 дней в году |  | на всей территории сельского поселения |  | увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможно столкновение судов |  |  |  |
| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  |  |  |  | Причины |  | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |  |
|  |  | Интенсивность |  | Средний период повторяемости* |  | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га |  | 1 раз в 5-10 лет |  | лесные массивы на всей территории сельского поселения |  | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. |  | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами). |  |
|  |  | площадью менее 20 га |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия: - контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи; - обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей.

Так как потенциально опасные объекты на территории Красноборского сельского поселения отсутствуют, то источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Красноборского сельского поселения могут являться аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке баллонов с СУГ). СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с СУГ на одном автомобиле – 40шт.

По территории Красноборского сельского поселения автомобильным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |

7.2.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв пылевоздушной смеси, разлив и горение нефтепродуктов.

На территории поселения к взрывопожароопасным объектам относятся АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать пяти в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

7.2.3. Риски ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты.

Снижение опасности захоронений может быть достигнуто путем исключения или ограничения действия факторов социального риска, а именно, информирования населения о специфической (вакцинация животных и людей) и неспецифической профилактике: недопустимости выпаса скота, размещения рекреационных зон, водозаборов, жилой застройки, проведения строительных и земляных работ вблизи захоронений.

Инфекционные и паразитарные заболевания человека и сельскохозяйственных животных:

-    туляремия;

-    бешенство;

-    сальмонеллез;

-    эхинококкоз;

-    альвеококкоз;

-    лептоспироз;

-    отравление людей;

-    трихинеллез.

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни части населения, неэффективности санитарно-технических установок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется возможность заражения населения некоторыми  инфекционным заболеваниями.

В связи с ростом количества человек выезжающих  из населенного пункта  за границу (на  отдых, на  работу и  др.), возможен "ввоз" в город экзотических вирусов. Возможны случаи единичного заболевания жителей города указанными  болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцины и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март в городе бывает опасность  возникновения  эпидемии гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания).

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

- 7.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

  - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

  - рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

  - предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

  - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

  - разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

  - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

  - декларирование промышленной безопасности;

  - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

  - страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

  - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

  - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

  - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий звеном муниципального района территориальной подсистемы Республики Карелия предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с\х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- проведение АСДНР (Аварийно-спасательные и другие неотложные работы) силами и средствами организаций района, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия и других ведомств.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

  - инженерная защита,

  - радиационная и химическая защита,

  - медицинская защита,

  - эвакуация (вывод, временное отселение).

Инженерная защита достигается:

  - поддержанием готовности защитных сооружений;

  - созданием запаса материальных ресурсов для проведения герметизации помещений,

  - поддержанием в готовности звеньев по обслуживанию защитных сооружений и обучением населения о методах герметизации помещений.

Радиационная и химическая защита населения в случаях аварий на радиационно-химически опасных объектах достигается:

  - обеспеченностью населения средствами индивидуальной защиты (органов дыхания и кожи), приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

  - созданием сил и средств наблюдения за окружающей средой и лабораторного контроля, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и поддержанием их в готовности к действиям по предназначению;

  - обучением населения действиям в зонах радиационного и химического заражения;

  - созданием запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ для проведения специальной обработки территорий и техники;

  - созданием предприятий банно-прачечного назначения (для санитарной обработки населения).

Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях обеспечивается:

  - готовностью учреждений здравоохранения к оказанию первой медицинской и специализированной помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций;

  - поддержанием в постоянной готовности сил и средств территориального центра медицины катастроф и лечебных учреждений медицинской службы;

  - созданием запаса медикаментов и медицинского имущества.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных противоэрозионных мероприятий следует предусматривать:

  - агролесомелиорацию (посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников);

  - закрепление грунтов;

  - удерживающие сооружения.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных мероприятий от временного затопления следует предусматривать:

  - искусственное повышение поверхности территорий;

  - сооружение дамб обвалования.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

  - защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

  - защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

  - защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

  - защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

На объектах экономики основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения, являются:

  - прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба, характера;

  - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

  - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

  - повышение устойчивости материально-технического снабжения;

  - повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

  - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

  - создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

  - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

При химическом загрязнении необходимо:

  - оповещение об опасности химического загрязнения;

  - укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

  - использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

  - применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

  - соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

  - эвакуация людей из зоны заражения;

  - санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предупреждения возможных ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах необходимо:

  - оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

  - очистка территории производственных объектов от разбросанных легковозгораемых материалов, малоценных сгораемых строений;

  - соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

  - сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

  - повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

- 7.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноборского сельского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия на территории Красноборского сельского поселения

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Пудожскому району» | Пожарная часть ПЧ-51 | 19 | АЦ-40(131) – 3 ед., |
| 2 | ГКУ РК «ОПС по Пудожскому району» | Пожарная часть ПЧ-50 | 45 | АЦ-40(131) – 2 ед АЦ-40(130) – 1 ед АЦ-30(131) – 1 ед АЦ-66(131) – 1 ед |
| 3 | Добровольная пожарная дружина | п.Красноборский | 5 | мотопомпа – 1 ед., |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

| Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта, нормативное время прибытия, мин | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Чернореченский | сельский 20 | ПЧ-51, ПЧ-50, г. Пудож/ Добровольная пожарная дружина, п.Красноборский | 10 км/10 км | 10 мин |
| д. Каршево |  |  | 18 км/5 км | 18/5 мин |
| д. Нигижма |  |  | 20 км/2 км | 20/2 мин |
| п. Красноборский |  |  | 20 км/0 км | 20/0 мин |
| д. Гакугса |  |  | 25/11 км | 25/11 мин |

*Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

В Красноборском сельском поселении имеется система наружного противопожарного водоснабжения. Источниками воды для наружного пожаротушения являются пожарные гидранты, пожарные водоемы и пожарные пирсы.

Сведения о существующих источниках водоснабжения для наружного пожаротушения в Красноборском сельском поселении приведены в таблице ниже.

.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Источники водоснабжения для наружного пожаротушения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пожарный гидрант | Пожарный водоем | Пожарный пирс |
|  |  | существующие | существующие | существующие |
| 1 | п.Красноборский | 5 | 0 | 0 |
| 2 | д.Каршево | 1 | 2 | 0 |
| 3 | д.Нигижма | 0 | 1 | 0 |
| 4 | п.Чернореченский | 0 | 0 | 1 |
| 5 | д.Гакугса | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 6 | 3 | 1 |

- VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Данным проектом изменение границ населенных пунктов не предусматривается.

Приложение 1

Карта планируемого размещения объектов местного значения

Приложение 2

Карта функциональных зон

Приложение 3

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения

Приложение 4

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Приложение 5

Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов,

входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и

строящихся объектов местного значения поселения

Приложение 6

Карта зон с особыми условиями использования

территории и объектов культурного наследия