РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Пудожского муниципального района

XXXXVII заседание IV созыва

Решение № 358

от 24 марта 2023 года

Об утверждении Генерального плана Авдеевского

сельского поселения Пудожского муниципального

района

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пудожского муниципального района Республики Карелия, Совет Пудожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить Генеральный план Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района согласно приложению.

- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Пудожского                                                                   Е.П. Гроль

муниципального района

Глава Пудожского муниципального района                                                  А.В. Зубов

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик –

Администрация муниципального образования «Пудожский муниципальный район»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АВДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Положение

о территориальном планировании

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 2.1 | Карта функциональных зон. Авдеево, Октябрьская |  |
| 2.2 | Карта функциональных зон. Алексеево |  |
| 2.3 | Карта функциональных зон. Бураково |  |
| 2.4 | Карта функциональных зон. Онежский |  |
| 2.5 | Карта функциональных зон. Песчаное |  |
| 2.6 | Карта функциональных зон. Рагнукса |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

# ВВЕДЕНИЕ

- Общие сведения об Авдеевском сельском поселении Пудожского муниципального района республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Авдеевское сельское поселение |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д.Авдеево, д.Октябрьская, п.Песчаное д. Алексеево, д. Бураково, п.Онежский, п.Рагнукса |
| 4 | Административный центр | д. Авдеево |
| 5 | Расстояние до административного центра Пудожского района г. Пудож | 35 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 344 км |
| Население |  |  |
| 7 | Численность населения сельского поселения на 2022 год | 635 чел |
| Территория |  |  |
| 8 | Площадь в существующих границах | 170833 га |

2. Генеральный план Авдеевского сельского поселения

Генеральный план Авдеевского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Авдеевского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2027 года и второй очереди до 2042 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Авдеевского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Авдеевского сельского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Авдеевского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Авдеевского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Авдеевского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме содержат карту объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов местного значения Авдеевского сельского поселения, на ней отображаются:

1) границы Авдеевского сельского поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение планируемых объектов местного значения Авдеевского сельского поселения;

4) зоны с особыми условиями использования территории;

5) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Авдеевского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Авдеевского сельского поселения.

# I. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

### 1.1. Объекты местного значения в области образования

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового здания детского сада | д. Авдеево | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | В соответствии с нормами и в оптимальной доступности | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 2 | Строительство нового здания детского сада | п. Рагнукса | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | В соответствии с нормами и в оптимальной доступности | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 3 | Строительство нового здания школы | п. Рагнукса | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | В соответствии с нормами и в оптимальной доступности | Предложение Администрации Авдеевского сельского поселения |

### 1.2. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание защитной противопожарной минерализованной полосы | п.Онежский | Ширина полосы – 10м; Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |

# II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Обознач. функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Характеристика функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЖИ | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки |
| 2 | ЖС | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Предназначена для размещения малоэтажной жилой застройки |
| 3 | ОД | Многофункциональная общественно-деловая зона | Предназначена для размещения общественной застройки |
| 4 | ПР | Производственная зона | Предназначена для размещения производственной застройки, инженерной и траснпортной инфраструктуры |
| 5 | СХ | Зона сельскохозяйственного использования | Предназначена для размещения территорий сельскохозяйственного использования |
| 6 | РО | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Предназначена для размещения территорий общего пользования |
| 7 | ЛФ | Зона лесов | Предназначена для лесного фонда |
| 8 | ЗК | Зона кладбищ | Предназначена для размещения кладбищ |
| 9 | ИЗ | Зона исторической застройки | Предназначена для размещения объектов культурного наследия |
| 10 | СП | Зона специального назначения | Предназначена для размещения объектов специального назначения |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АВДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Материалы по обоснованию

# ВВЕДЕНИЕ

- Общие сведения об Авдеевском сельском поселении Пудожского муниципального района республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Авдеевское сельское поселение |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д.Авдеево, д.Октябрьская, п.Песчаное д. Алексеево, д. Бураково, п.Онежский, п.Рагнукса |
| 4 | Административный центр | д. Авдеево |
| 5 | Расстояние до административного центра Пудожского района г. Пудож | 35 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 344 км |
| Население |  |  |
| 7 | Численность населения сельского поселения на 2022 год | 635 чел |
| Территория |  |  |
| 8 | Площадь в существующих границах | 170833 га |

2. Генеральный план Авдеевского сельского поселения

Генеральный план Авдеевского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Авдеевского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2027 года и второй очереди до 2042 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Авдеевского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Авдеевского сельского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Авдеевского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Авдеевского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Авдеевского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме содержат карту объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов местного значения Авдеевского сельского поселения, на ней отображаются:

1) границы Авдеевского сельского поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение планируемых объектов местного значения Авдеевского сельского поселения;

4) зоны с особыми условиями использования территории;

5) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Авдеевского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Авдеевского сельского поселения.

# I. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Авдеевского сельского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Авдеевского сельского поселения и Пудожского муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года РК N102-П "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Схемой территориального планирования Пудожского муниципального района Республики Карелия;

- Предложениями Администрации Авдеевского сельского поселения и Пудожского муниципального района.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ АВДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

## 2.1. Анализ использования территории Авдеевского сельского поселения

В настоящее время Авдеевское сельское поселение занимает территорию площадью 170833  га. Анализ ее использования проведен посредством разделения территории поселения на функциональные зоны по видам использования.

## 2.2. Территории с особыми условиями использования

В Авдеевском сельском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- санитарно-защитные зоны;

- объекты специального назначения;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- месторождения полезных ископаемых;

- особо охраняемые природные территории;

- объектов электросетевого хозяйства;

- придорожные полосы автомобильных дорог.

2.2.1. Зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. На территории Авдеевского сельского поселения по состоянию на 20.11.2022 находятся 19 объектов культурного наследия: 2 – памятника регионального значения (история), 17 – выявленных объектов (16 - архитектура, 1 - археология).

Перечень объектов культурного наследия на территории Авдеевского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| № п/п | Наименование | Датировка | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |
|  | Памятники: |  |  |
| 1 | Дом жилой | кон.XIX в. | с.Песчаное, д.Костинская, д.№ 41 |
| 2 | Дом жилой Гришиной | кон.XIX-нач.XX вв. | с.Песчаное, д.Харинская-Заречье |
| 3 | Дом жилой Егориных | кон.XIX-нач.XX вв. | с.Песчаное, д.Харинская-Заречье |
| 4 | Дом жилой Зайцева | кон.XIX-нач.XX вв. | с.Песчаное, д.Кононовская |
| 5 | Дом жилой Кережиной | кон.XIX в. | д.Бураково--Кисляково |
| 6 | Дом жилой Костиной | 1887-1907 гг. | д.Авдеево |
| 7 | Дом жилой Медведевых | кон.XIX в. | с.Песчаное, д.Костинская |
| 8 | Дом жилой Тимонена | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Авдеево |
| 9 | Лукоостровский Ильинский погост: колокольня | кон.XVIII в. | Лукостров на Онежском озере |
| 10 | Лукоостровский Ильинский погост: ограда | кон.XVIII в. | Лукостров на Онежском озере |
| 11 | Лукоостровский Ильинский погост: церковь Ильи Пророка и Трех Святителей | XVIII-XIX вв. | Лукостров на Онежском озере |
| 12 | Церковь Покровская | сер.XIX в. | д.Бураково-Погост |
| 13 | Часовня | сер.XIX в. | д.Ершова |
| 14 | Часовня | кон.XIX-нач.XX вв. | с.Песчаное, д.Костинская |
| 15 | Часовня Hиколая Чудотворца | кон.XVIII-кон.XIX вв. | д.Ялгандсельга |
| 16 | Часовня Духова Дня и Троицы | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Октябрьская - Ручей |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |
|  | Памятники (регионального значения): |  |  |
| 17 | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | дер.Песчаное |
| 18 | Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны 1919-1920 гг. | 1919-1920 гг. | 2 км от с.Авдеево |
|  | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |
| 19 | Стоянка Каткаси I | V -IV тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию |

2.2.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”. Перечень водных объектов общего пользования на территории Авдеевского сельского поселения и установленных для них зон охраны приведен в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1.

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Шалица | 200 | ** | 20 |
| 2 | р. Ялганда | 100 | ** | 20 |
| 3 | Оровручей | 50 | 50 | 5 |
| 4 | руч. Выраручей | 100 | ** | 20 |
| 5 | руч. Гавручей | 100 | ** | 20 |
| 6 | р. Рагнукса | 100 | ** | 20 |
| 7 | Кукручей | 50 | 50 | 5 |
| 8 | р. Бол. Велмукса | 100 | ** | 20 |
| 9 | р. Велмукса | 100 | ** | 5 |
| 10 | р. Пудра | 100 | ** | 20 |
| 11 | руч. Соколий | 50 | 50 | 5 |
| 12 | р. Верх. Рогой | 100 | ** | 20 |
| 13 | р. Сума | 100 | ** | 20 |
| 14 | оз. Тубозеро | 100 | 50 | 20 |
| 15 | оз. Верхнее | 100 | 50 | 20 |
| 16 | оз. Тонкое | 100 | 50 | 20 |
| 17 | оз. Копполозеро | 100 | 50 | 20 |
| 18 | оз. Сямозеро | 100 | 50 | 20 |
| 19 | оз. Сомбозеро | 100 | 50 | 20 |
| 20 | оз. Чумозеро | 100 | 50 | 20 |
| 21 | оз. Педозеро | 100 | 50 | 20 |
| 22 | оз. Азамозеро | 100 | 50 | 20 |
| 23 | оз. Рагнозеро | 100 | 50 | 20 |
| 24 | оз. Люгозеро | 100 | 50 | 20 |
| 25 | оз. Шалозеро | 100 | 50 | 20 |
| 26 | оз. Ближнее Кукозеро | 100 | 50 | 20 |
| 27 | оз. Гагнозеро | 100 | 50 | 20 |
| 28 | оз. Бол. Черное | 100 | 50 | 20 |
| 29 | оз. Мал. Черное | 100 | 50 | 20 |
| 30 | оз. Рындозеро | 100 | 50 | 20 |
| 31 | оз. Тягозеро | 100 | 50 | 20 |
| 32 | оз. Купецкое | 100 | 50 | 20 |
| 33 | оз. Пелтозеро | 100 | 50 | 20 |
| 34 | оз. Верхнее | 100 | 50 | 20 |
| 35 | оз. Пудозеро | 100 | 50 | 20 |
| 36 | оз. Сосновое | 100 | 50 | 20 |
| 37 | оз. Сумозеро | 100 | 50 | 20 |
| 38 | оз. Нижнее | 100 | 50 | 20 |

*ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранной зоне запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.2.3. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Перечень объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ), их размер, приведены в таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размер СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоочистные сооружения | д. Авдеево | 100 м |  |
| 2 | ООО “Нива” овощехранилище | д. Авдеево | 50 м |  |
| 3 | Кладбища действующие | около п.Онежский, около п.Песчаное, в 1,5 км севернее п.Рагнукса | 100 м |  |
| 4 | Кладбища закрытые | около д.Бураково | 50 м |  |
| 5 | Свалки ТБО | около д. Авдеево, в 1,4 км севернее п.Онежский, в 1,8 км севернее п.Рагнукса | 500 м |  |

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.2.4. Объекты специального назначения

К объектам специального назначения, расположенным на территории Авдеевского сельского поселения относятся кладбища, полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, информация по ним приведена в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища действующие | около п.Онежский | 0,85 |  |
|  |  | около п.Песчаное | 1,27 |  |
|  |  | в 1,5 км севернее п.Рагнукса | нет данных |  |
| 2 | Кладбища закрытые | около д.Бураково | нет данных |  |
| 3 | Свалки ТБО | около д. Авдеево | 0,5 |  |
|  |  | в 1,4 км севернее п.Онежский | 0,5 |  |
|  |  | в 1,8 км севернее п.Рагнукса | 0,5 |  |

2.2.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Перечень объектов, для которых установлены зоны санитарной охраны приведен в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размеры зон санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1й пояс охраны | 2й пояс охраны | 3й пояс охраны |
| 1 | Водозабор д.Авдеево | В северной части деревни из оз.Купецкого | не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летно-осенней межени | - по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км; - в обе стороны по берегу на 3 км; - от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500м. | - совпадает с границами второго пояса охраны |

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории первого пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для подземных источников водоснабжения

2) Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории второго пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных  удобрений,   накопителей   промстоков,   шламохранилищ  и  других  объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,   навозохранилищ,   силосных   траншей,   животноводческих   и   птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4) Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

5) Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота,  а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6) Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7) В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами  гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории третьего пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) Выявление  объектов,  загрязняющих  источники  водоснабжения,  с  разработкой конкретных    водоохранных    мероприятий,    обеспеченных    источниками    финансирования, подрядными  организациями  и  согласованных  с  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора.

2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются  по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.2.6. Месторождения полезных ископаемых

Согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Федерального закона от 21 февраля 1992 года № 27-ФЗ «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Месторождения и проявления полезных ископаемых на территории Авдеевского сельского поселения приведены в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1.

|  | Кадастровый номер | Название |  | Полезное ископаемое | Географические координаты центра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | сев. широты |  |  | вост. долготы |  |  |
|  |  |  |  |  | град | мин | сек | град | мин | сек |
| Месторождения нерудных полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 49 |  | Оровгубское | гранит | 62 | 04 | 00 | 35 | 43 | 00 |
| 2 | 95 |  | Сиверское | гранит | 62 | 11 | 00 | 35 | 49 | 00 |
| 3 | 52207 |  | Купецкое | габбронорит | 61 | 58 | 00 | 35 | 59 | 00 |
| Месторождения рудных полезных ископаемых удных полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 52008 |  | Шалозерское | золото, медь | 62 | 06 | 00 | 36 | 26 | 00 |
| 5 | 52007 |  | Аганозерское | хром | 62 | 10 | 56 | 36 | 30 | 56 |
| Проявления рудных полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 181 |  | Пелгозеро | ванадий, железо | 62 | 08 | 00 | 36 | 02 | 00 |
| 7 | 52006 |  | Скважина 170 | золото | 62 | 09 | 00 | 36 | 29 | 00 |
| 8 | 52004 |  | Шалозеро | хром | 62 | 06 | 00 | 36 | 24 | 00 |
| 9 | 52005 |  | Скважина 333 | платина и платиноиды | 62 | 05 | 00 | 36 | 24 | 00 |
| Проявления нерудных полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 200 |  | Шальское | диатомит | 62 | 03 | 00 | 36 | 00 | 00 |
| Месторождения торфа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 511 |  | Великонивский Мох | торф | 62 | 06 | 45 | 35 | 55 | 39 |
| 12 | 512 |  | Самбозеро | торф | 62 | 03 | 46 | 36 | 10 | 38 |
| 13 | 513 |  | Лижа-Мох | торф | 62 | 04 | 10 | 36 | 12 | 02 |
| 14 | 519 |  | Глубокое | торф | 61 | 52 | 57 | 36 | 35 | 57 |
| 15 | 520 |  | Вадежский Мох | торф | 61 | 52 | 37 | 36 | 46 | 56 |

2.2.7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории Авдеевского сельского поселения имеется территория,  планируемая для создания особо охраняемой природной территории регионального значения.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт, лесничество (по материалам лесоустройства) участковое лесничество, кварталы (выделы)) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предлагаемые категория и профиль особо охраняемых природных территории (далее –ООПТ) регионального значения |  |  |  |
| Комплексный (ландшафтный) заказник |  |  |  |
| 1 | «Река Пяльма» | Пудожский район – Пяльмское с.п., Авдеевское с.п. Лесничество Пяльмское 73-75, 88-90,104-106,117, 118, 129; Лесничество Римское 24, 44, 45, 63, 64, 83, 84,104-107, 124-127, 139-141, 164-166; Лесничество Авдеевское 9, 18, 28, 43; Лесничество Рагнукское 1 | Площадь 17,6 тыс. га. Режим использования устанавливается решением Правительства Республики Карелия |

2.2.8. Зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия

При планировании развития территории необходимо учитывать требования ст. 34.1. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» о том, что до утверждения зон охраны объектов культурного наследия в целях сохранения объектов устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. В границах защитных зон в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2.2.9. Объектов электросетевого хозяйства

| Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м по обе стороны от крайних проводов вдоль воздушных линий электропередачи | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
|  | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м по обе стороны от крайних проводов вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны от крайних проводов вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  | Охранная зона ЛЭП до 1 кВ | 2 м по обе стороны от крайних проводов вдоль воздушных линий электропередачи |  |

2.2.10. Придорожные полосы автомобильных дорог

Федеральный  закон от 08.11.2007 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает осуществление хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

## 2.3. Инженерная инфраструктура. Электроснабжение

Поставка и распределение электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением Южно-Карельские электрические сети Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 10 и 0,4 кВ (З80 В) от трансформаторных подстанций ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) и ПС 35 кВ Рагнукса (ПС 34П), находящаяся за пределами поселения.

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты):

| п/п | Наименование линии | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 110 кВ Авдеево – Пудож (Л-164) | 110 |
| 2 | ВЛ 110 кВ Пяльма – Авдеево (Л-142) | 110 |
| 3 | ВЛ 35 кВ Авдеево – Большой Массив (Л-80П) | 35 |
| 4 | ВЛ 35 кВ Авдеево – Рагнукса (Л-86П) | 35 |

Характеристики трансформаторных подстанций 110 кВ

| № п/п | Наименование | Конвертируемые напряжения, кВ | Количество трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Загрузка подстанции на 01.10.2022, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) | 110/35/10 | 2×6,3 МВА | 1986 | 41 |

Перечень ТП 6, 10 кВ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» расположенных на территории поселения:

| № п/п | Наименование подстан ции, распределительного пункта | Балансо вая принад леж ность | Месторасположение |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО |  | Координаты (широта; долгота) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, кВА |
| 1 | ТП-720 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Песчаное | 62.163847 35.794883 | 10/0,4 | 100 |
| 2 | ТП-719 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Песчаное | 62.15252 35.79913 | 10/0,4 | 100 |
| 3 | ТП-786 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Онежский | 61.986163 35.897446 | 10/0,4 | 250 |
| 4 | ТП-787 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Онежский | 61.98226 35.89384 | 10/0,4 | 160 |
| 5 | ТП-732 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Онежский- карьер | 61.976107 35.976283 | 10/0,4 | 400 |
| 6 | ТП-718 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.04303 36.04213 | 10/0,4 | 100 |
| 7 | П-716 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.032601 36.021488 | 10/0,4 | 100 |
| 8 | ТП-715 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.023366 36.025428 | 10/0,4 | 63 |
| 9 | ТП-769 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.019729 36.048363 | 10/0,4 | 160 |
| 10 | ТП-729 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.01589 36.04617 | 10/0,4 | 160 |
| 11 | ТП-760 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.015333 36.043353 | 10/0,4 | 160 |
| 12 | ТП-712 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.01218 36.05654 | 10/0,4 | 250 |
| 13 | ТП-704 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.011083 36.055333 | 10/0,4 | 250 |
| 14 | ТП-713 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.00776 36.07396 | 10/0,4 | 160 |
| 15 | ТП-730 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Авдеево | 62.00719 36.06997 | 10/0,4 | 250 |
| 16 | ТП-714 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Бураково | 62.023493 36.084553 | 10/0,4 | 63 |
| 17 | ТП-851 | ЮКЭС | Пудожский р-н | Рагнукса | 62.006324 36.431904 | 10/0,4 | 160 |

## 2.4. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории представлен автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | A 119 «Вологда — Медвежьегорск» | А 119 |

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия*

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к п.Онежский | 86 ОП РЗ 86К- 297 |
| 2 | Подъезд к д.Куганаволок | 86 ОП РЗ 86К- 295 |

*В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

# III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АВДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

### 3.1. Объекты местного значения в области образования

Планируемые объекты местного значения в области образования и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Пудожского муниципального района Республики Карелия.

Перечень планируемых объектов местного значения в области образования и  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Объекты местного значения в области образования

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового здания детского сада | д. Авдеево | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | В соответствии с нормами и в оптимальной доступности | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 2 | Строительство нового здания детского сада | п. Рагнукса | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | В соответствии с нормами и в оптимальной доступности | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 3 | Строительство нового здания школы | п. Рагнукса | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | В соответствии с нормами и в оптимальной доступности | Предложение Администрации Авдеевского сельского поселения |

### 3.2. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Планируемые объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории – защита существующей и проектируемой застройки от негативного воздействия пожаров.

Перечень планируемых объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  информация о них приведена в таблице 3.2.1.

Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание защитной противопожарной минерализованной полосы | п.Онежский | Ширина полосы – 10м; Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия", а также как предложения настоящего генерального плана для включения их в стратегии и программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также отраслевые целевые программы Республики Карелия.

### 4.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта

Перечень планируемых объектов регионального значения в области автомобильного транспорта на территории сельского поселения и информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты капитального строительства регионального значения в области автомобильного транспорта

.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога Подъезд к п.Куганаволок на участке Рагнукса-Куганаволок | Пудожский район – Кургановолокское с.п., Авдеевское с.п. | Техническая категория и протяженность определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| 2 | Мостовой переход через р.Ялгонда на км 9 автодороги Подъезд к п.Онежский | Пудожский район – Авдеевское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| 3 | Мостовой переход через р.Рагнукса на км 9 автодороги Подъезд к д.Куганаволок | Пудожский район – Авдеевское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |

### 4.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи

Перечень планируемых объектов регионального значения в области автомобильного транспорта на территории сельского поселения и информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты капитального строительства регионального значения в области связи

.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка оптико-волоконных линий связи Медвежьегорск - Пяльма – Пудож | Медвежьегорский район – Медвежьегорское г.п., Челмужское с.п.; Пудожский район - Пяльмское с.п., Авдеевское с.п., Шальское с.п., Пудожское г.п. | Охранная зона линий связи – 1 м по обе стороны от крайних кабелей | Проектируемые оптико-волоконные линии прокладываются подземным способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания | Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» |

# V. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объекты приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия".

### 5.1. Планируемые инвестиционные объекты, реализуемые за счет внебюджетных средств, создание которых  окажет существенное  влияние на социально-экономическое развитие Республики Карелия

### 5.1.1. Объекты горнопромышленного комплекса

.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, городской округ, населенный пункт) | Программы социально-экономического развития Республики Карелия | Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство горного обогатительного комбината на базе Аганозерского хромитового месторождения с объемом добычи и переработки не менее 5 млн. тонн руды в год | Пудожский район – Авдеевское с.п. | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года | Объем добычи 5 млн.тонн руды в год, санитарно-защитная зона – 1000 м |  |
| 2 | Строительство металлургического комбината на базе месторождения серпентинитов «Аганозерское-II» | Пудожский район – Авдеевское с.п.. | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года | Объем производства 30 тыс. тонн никеля и 1100 тыс. тонн магнезии, санитарно-защитная зона – 1000 м |  |
| 3 | Строительство горно- обогатительного комбината на базе Шалозерского месторождения комплексных платинометальных, медно-никелевых и хромовых руд | Пудожский район – Авдеевское с.п. | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года | Объем добычи 7 млн.тонн руды в год, санитарно-защитная зона – 1000 м |  |
| 4 | Строительство металлургического завода ферросплавов | Пудожский район – Пяльмское с.п.; Авдеевское с.п. | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года | Санитарно-защитная зона – 1000 м |  |
| 5 | Строительство комбината по производству щебня габбро-долеритов из пород вскрыши Пудожгорского, Шалозерского и Аганозерского рудных месторождений | Пудожский район – Пяльмское с.п.; Авдеевское с.п. | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года | Объем производства 20 млн. куб. щебня в год, санитарно-защитная зона – 300 м |  |

# VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ “О защине населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 “О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”.

3.  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

4.  Приказ МЧС РФ от 28.02.2003г. №105 “Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения”.

5. Закон Республики Карелия от 26 декабря 2005 № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия».

6. Постановление Правительства Республики Карелия «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» от 6.07.2006г. № 96-П.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Авдеевского сельского поселения приведены в таблице 6.1.1.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

на территории Авдеевского сельского поселения

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Последствия* | Мероприятия по минимизации ущерба* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность* | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | на всей территории сельского поселения | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории сельского поселения |  |  |
| 4 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 оС и ниже | ежегодно | на всей территории сельского поселения | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |
| 6 | Понижение температуры воздуха | температура воздуха - 40°С и ниже | 1 раз в 2-3 года | на всей территории сельского поселения | Опасность обморожения, сбои в теплоснабжении, электроснабжении, сбои в работе транспорта |  |
| 7 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 2-6 дней в году | на всей территории сельского поселения | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |
| 8 | Гроза | _ | 10-20 дней в году | на всей территории сельского поселения | поражение посевов и садов, лесные пожары, нарушения на линиях электропередач и связи |  |
| 9 | Град | град размером 20 мм и более | менее 1 дня в году | на всей территории сельского поселения | разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных |  |
| 10 | Туман | _ | 30-40 дней в году | на всей территории сельского поселения | увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможно столкновение судов |  |

| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории сельского поселения | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |
|  |  | площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |  |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” и “Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия.”

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.4. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Авдеевского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

3. Реестр (перечень) потенциально - опасных объектов, находящихся на территории Пудожского муниципального района.

4. План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Пудожского муниципального района.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Так как потенциально опасные объекты на территории Авдеевского сельского поселения отсутствуют, то источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Авдеевского сельского поселения могут являться аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке баллонов с СУГ и на проектируемом газопроводе).

6.2.1. Аварии на потенциально-опасных объектах

На территории Авдеевского сельского поселения в настоящее время потенциально опасные объекты отсутствуют.

6.2.2. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия по рискам возникновения ЧС).

3. Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия ОАО “ПРОМГАЗ” 2007 год.

В настоящее время перевозки опасных грузов осуществляются автомобильным транспортом. Водным, воздушным и железнодорожным транспортом опасные грузы на  территории Авдеевского сельского поселения не перевозятся. После строительства газопровода-отвода от магистрального газопровода «Териберка – Волхов» на г. Медвежьегорск – Пудож, а также межпоселковых газопроводов транспортировка сниженного углеводородного газа будет осуществляться трубопроводным транспортом.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

На территории Авдеевского сельского поселения опасными грузами, перевозимыми с помощью автотранспорта, являются  сжижений углеводородный газ. СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с хлором или СУГ на одном автомобиле – 40шт.

Перечень опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом по территории Авдеевского сельского поселения приведен в таблице 6.2.2.1.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Таблица 6.2.2.1.

| № п/п | Наименование и объем опасного вещества, перевозимого на ТС | Вероятные причины возникновения ДТП | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов* | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | - нарушение правил дорожного движения; - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; - недостаточное освещение дорог; - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой. | зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением промышленных зданий и сооружений – 28м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 48м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 100м; - зона расстекления по направлению ударной волны – от 100м. | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты | - улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; - устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; - работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; - регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; - очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость; - для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. |

* данные по границам возможных зон воздействия приведены на основании расчетов, выполненных для объектов аналогичной емкости, вместимости.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

ОАО «Промгаз» по заданию ОАО «Газпром» в 2007 году разработал генеральную схему газоснабжения и газификации Республики Карели. Согласно генеральной схеме на территории Авдеевского сельского поселения предполагается строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Териберка – Волхов» на г. Медвежьегорск – Пудож Ø 219 мм, а также межпоселковых газопроводов к д.Авдеево, п.Песчаное, п.Онежский, п.Рагнукса, д. Октябрьская.

Чрезвычайные ситуации на газопроводе сопровождаются, выбросом газа, что приводит к образованию ударной волны, ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

В случае аварии с выбросом газа в зоне чрезвычайной ситуации возможно разрушение зданий, расстекление, поражение людей, возникновение пожаров. В таблице приведены результаты расчета зоны возможного поражения при аварии, связанной с выбросом газа и образованием ударной волны.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения происшествий на трубопроводном транспорте на территории Авдеевского сельского поселения приведены в таблице 6.2.2.2.

Аварии на трубопроводном  транспорте при транспортировке опасных веществ

Таблица 6.2.2.2.

| № п/п | Диаметр газопровода, мм | радиус зоны поражения | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | 210 | нет данных | - разрушение зданий; - расстекление; - поражение людей; - возникновение пожара; - загрязнение обширных территорий; - ухудшение экологической обстановки | - строительство газопровода с соблюдением действующих норм и правил; - применение современных средств защиты от коррозии; - подземная прокладка газопровода; - создание защитной лесополосы; - периодические проверки технического состояния газопровода. |
| 2 | 160 | нет данных |  |  |
| 3 | 110 | нет данных |  |  |

## 6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Авдеевского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

6.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Авдеевском сельском поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в г.Пудож. В д. Авдеево имеется  аварийно-восстановительная бригада МУП ЖКХ «Авдеево-сервис».

Аварийно-спасательные формирования территориальной системы РСЧС, в том числе НАСФ, привлекаемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Авдеевского сельского поселения созданы на основе:

- Постановления Администрации Пудожского муниципального района от 19.04.2012 г. №219-П “О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Пудожского муниципального района”.

- Постановления Администрации Пудожского муниципального района от 24.03.2011г. №120-П “Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пудожского муниципального  района”.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также НАСФ, используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Авдеевского сельского поселения приведен в таблице 6.3.1.1.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Таблица 6.3.1.1.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Пудожскому району» | Пожарная часть ПЧ-50 | 45 | АЦ-40(131) – 2 ед АЦ-40(130) – 1 ед АЦ-30(131) – 1 ед АЦ-66(131) – 1 ед |
| 2 | МУЗ «Пудожская центральная районная больница» | БСМП | 8 | УАЗ-4352 (скорая помощь) – 2 ед |
| 3 | МУП ЖКХ «Авдеево-сервис» | Аварийно-восстановительные бригады | 12 | 2 ед. техники |
|  | Итого за группировку |  | 65 | 9 |

В Авдеевском сельском поселении имеется система наружного противопожарного водоснабжения. Источниками воды для наружного пожаротушения являются пожарные гидранты, пожарные водоемы и пожарные пирсы.

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ  ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ АВДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не предусматривается.

Приложение №1

Карта планируемого размещения объектов местного значения

Приложение №2

Карта функциональных зон

Приложение №3

Карта функциональных зон. Авдеево, Октябрьская

Приложение №4

Карта функциональных зон. Алексеево

Приложение №5

Карта функциональных зон. Бураково

Приложение №6

Карта функциональных зон. Онежский

Приложение № 7

Карта функциональных зон. Песчаное

Приложение №8

Карта функциональных зон. Рагнукса

Приложение №9

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения

Приложение №10

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Приложение №11

Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия