РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ

Пудожского муниципального района

________ заседание _____ созыва

РЕШЕНИЕ

От  __________  2024 года                         г. Пудож                                         № ___

О внесении изменений в Решение XXXXVII заседания

Совета Пудожского муниципального района  IV созыва

от 24 марта 2023 года №356 «Об утверждении

Генерального плана Кривецкого сельского поселения

Пудожского муниципального района»

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая протокол публичных слушаний от 13.12.2024 г., заключение о результатах публичных слушаний от 16.12.2024 г., руководствуясь Уставом Пудожского муниципального района, Совет Пудожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Внести изменения в Генеральный план Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района, утвержденный решением XXXXVII заседания Совета Пудожского муниципального района  IV созыва от 24 марта 2023 года № 356,  изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Пудожского                                                                           О.А.Гришина

муниципального района

Глава Пудожского муниципального района                                                                А.В.Зубов

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +79115033710, +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик – Администрация Пудожского муниципального района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРИВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Положение о территориальном планировании

Директор ООО «Градостроительные системы»	                                                       Снятков Я.С.

Главный архитектор                                                                                                      Шибаева А.А.

2024

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

- ВВЕДЕНИЕ

- Общие сведения о Кривецком сельском поселении Пудожского муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование | Кривецкое сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д. Дубовская д. Стешевская д. Ершова д. Заозерье д.Щаниковская д. Татарская Гора д. Пирзаково д. Пелусозеро п. Кривцы д.Кривцы д.Остров д.Усть-Река д.Погост п.Приречный д.Пялозеро |
| 4 | Административный центр | п. Кривцы |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 376 км |
| Население |  |  |
| 6 | Численность населения на 2023 год | 695 чел |

- Генеральный план Кривецкого сельского поселения

Генеральный план Кривецкого сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Кривецкого сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2029 года и второй очереди до 2044 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Кривецкого сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения Кривецкого сельского поселения, Пудожского муниципального района, Республики Карелия, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о стратегиях социально-экономического развития Кривецкого сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Кривецкого сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Кривецкого сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Кривецкого сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Кривецкого сельского поселения.

- I. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ

- 1.1. Объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I очередь |  |  |  |  |
| 1 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Приречный | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1250м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Зона озелененных территорий специального назначения |
| 2 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Кривцы | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1000м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Зона озелененных территорий специального назначения |
| 3 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | д. Остров | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 350м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Зона озелененных территорий специального назначения |

- II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Обознач. функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Характеристика функциональной зоны | Сведения о планируемых объектах (за исключением линейных объектов) |  |  | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЖИ | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа Коэффициент плотности застройки – 0,4 Площадь зоны –292.17 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – 1м/м на 1 квартиру |
| 2 | ЖМ | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Предназначена для размещения малоэтажной жилой застройки В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,4 Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа Коэффициент плотности застройки – 0,8 Площадь зоны –0.3 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – 1м/м на 1 квартиру |
| 3 | ОД | Многофункциональная общественно-деловая зона | Предназначена для размещения общественной застройки она включает в себя объекты административно-хозяйственного управления, объекты делового, финансового назначения, общественные организации, объекты социально-бытового назначения, объекты оптовой и розничной торговли, объекты общественного питания. Также в данной зоне могут быть размещены религиозно-культовые объекты, территории озеленения общего пользования, проезды и стоянки автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения. |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Школа (строительство); Детский сад (строительство) | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 1,0 Максимальная этажность застройки зоны – не установлено Коэффициент плотности застройки – 3,0 Площадь зоны – 19.26 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 4 | ИЗ | Зона исторической застройки | Предназначена для размещения объектов культурного наследия. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 1,0 Максимальная этажность застройки зоны – не установлено Коэффициент плотности застройки – 3,0 Площадь зоны – 1.26 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 5 | ПР | Производственная она | Предназначена для размещения производственной застройки Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских и иных производств, головных инженерных сооружений и магистральных сетей, а также объектов, обеспечивающих их функционирование. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,8 Максимальная этажность застройки зоны – не установлено Коэффициент плотности застройки – 2,4 Площадь зоны – 36.43 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 6 | ТР | Зона транспортной инфраструктуры | Предназначена для размещения траснпортной инфраструктуры В данную зону входят автомобильные дороги и их придорожные полосы, улицы, перекрестки, площади и объекты транспортной инфраструктуры, составляющие единую систему транспортного обеспечения поселения. |  | Мостовой переход через р. Водла на км 342+175 автомобиль-ной дороги Долматово - Няндома Каргополь - Пудож |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 214.62га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 7 | СХ | Зона сельскохозяйственного использования | Предназначена для размещения территорий сельскохозяйственного использования Включает территории земель сельскохозяйственного производства. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 3811.91 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 8 | РО | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Предназначена для размещения территорий общего пользования Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения и включают в себя скверы, парки, сады, городские леса, водоемы, пляжи и иные объекты, формирующие систему озелененных территорий общего пользования. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 211.19 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 9 | РН | Зона рекреационного назначения | Предназначена для размещения туристических объектов. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 2.4 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 10 | ЛФ | Зона лесов | Предназначена для лесного фонда. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 177423.5 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 11 | КЛ | Зона кладбищ | Предназначена для размещения кладбищ. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 11.94 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 12 | ЗО | Зона складирования и захоронения отходов (ЗО) | Предназначена для размещения полигонов ТКО. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 0.1 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 13 | СО | Зона озелененных территорий специального назначения | Предназначена для размещения минерализованных полос. |  |  | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство); Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство); Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 4.0 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |

Приложение 1

Карта планируемого размещения объектов местного значения

Приложение 2

Карта функциональных зон

Приложение 3

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +79115033710, +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик – Администрация Пудожского муниципального района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРИВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

Директор                                                                                                                           Снятков Я.С.

Главный архитектор                                                                                                       Шибаева А.А.

2024

- ВВЕДЕНИЕ

- Общие сведения о Кривецком сельском поселении Пудожского муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование | Кривецкое сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д. Дубовская д. Стешевская д. Ершова д. Заозерье д.Щаниковская д. Татарская Гора д. Пирзаково д. Пелусозеро п. Кривцы д.Кривцы д.Остров д.Усть-Река д.Погост п.Приречный д.Пялозеро |
| 4 | Административный центр | п. Кривцы |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 376 км |
| Население |  |  |
| 6 | Численность населения на 2023 год | 695 чел |

- Генеральный план Кривецкого сельского поселения

Генеральный план Кривецкого сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Кривецкого сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2029 года и второй очереди до 2044 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Кривецкого сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения Кривецкого сельского поселения, Пудожского муниципального района, Республики Карелия, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о стратегиях социально-экономического развития Кривецкого сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Кривецкого сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Кривецкого сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Кривецкого сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Кривецкого сельского поселения.

- Природные условия и ресурсы развития территории

Климат

Климат - умеренно-континентальный с чертами морского, формируется под влиянием воздушных масс Атлантики, теплых зимой, и прохладных летом. В отдельные периоды происходит вторжение воздуха с Арктики, который отмечается низкими температурами и малым влагосодержанием.

Зима - умеренно холодная, продолжительная, лето короткое прохладное. Погода характеризуется неустойчивостью в течение всего года, особенно зимой и осенью.

На температурный режим влияют температурные массы Онежского озера. Зимой вблизи побережья температуры смягчаются, менее продолжителен период устойчивых морозов. Кроме того, развитие бризовой циркуляции в летний период препятствует на побережье развитие облачности.

Зима длится с конца ноября до начала апреля. Для территории характерен период предзимья, который длиться более месяца. В это время погода особенно неустойчива, морозные дни с выпадением снега сменяются оттепелью. Самый холодный месяц – январь со средней температурой -11, -12°С. Вхождения атлантического воздуха приносят потепления, нередко доходящие до оттепели, при которых максимальная температура даже в самые холодные месяцы может подниматься до 20. Оттепели наиболее часты в декабре.

Лето длиться более трех месяцев. Средняя температура июля, самого теплого месяца, около +17°С. Дневные температуры могут доходить до +30°С, но редко. Абсолютный максимум достигает +34°С. Продолжительность безморозного периода вдали от озера не превышает 100 дней, тогда как на побережье число безморозных дней достигает 125-140 дней. Продолжительность солнечного сияния летом довольно велика, 290-300 часов в месяц (июнь-июль), а в среднем за год составляет 1600 часов.

Территория избыточно увлажнена. За год выпадает 500-600 мм осадков, причем, вблизи озер осадков меньше, вследствие сокращения дождей в летний период. Летние осадки преимущественно ливневые.

Наблюденный суточный максимум осадков составляет 95 мм. Снегопады зимой довольно продолжительные и несильные. Со снежным покровом бывает более 170 дней, высота снежного покрова 50-60 см на открытых участках, а в лесу достигает 1-1,5 м. Довольно частое явление метели, за сезон бывает 35-45 дней с метелью. Сильные метели редки.

Для ветрового режима характерно преобладание в течение всего года, особенно зимой, ветров южной четверти. Летом увеличивается повторяемость северных ветров. Среднегодовая скорость ветра на территории 3,5-4,0 м/сек. Усиление скорости ветра отмечается осенью и в начале зимы, ослабление летом. Сильные ветры редки, их повторяемость на побережье Онежского озера увеличивается.

За год отмечается 30-40 дней с туманом.

- Климатические особенности территории не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения территории.

- По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчетные температуры для отопления и вентиляции, соответственно, равны -30°С, -32°С и -15, -17°. Продолжительность отопительного периода 235-245 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 130-140 см.

- По агроклиматическому районированию Республики Карелия территория относится к самому теплому агроклиматическому району. Теплообеспеченность вегетационного периода (сумма температур выше +10°С) 1400-1600°. По продолжительности безморозного периода район делится на два подрайона: побережье Онежского озера, где самый длинный безморозный период (120-140 дней) и территория вдали от побережья, где безморозный период 95-115 дней. В этом районе заморозки возможны в июне и даже в начале июля и августа.

- Комфортный период для отдыха в летний сезон составляет 45-40 дней (период со среднесуточной температурой выше 15°). Зимний комфортный период с температурой ниже -5°С длится 125-130 дней. Наиболее благоприятен отдых зимой, особенно на залесенной территории вдали от побережья озера, где возможны сильные ветры.

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Кривецкого сельского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района и Кривецкого сельского поселения, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Пудожского муниципального района, утвержденной Решением Совета Пудожского муниципального района от 30.06.2017 года №303;

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Предложениями Администрации Кривецкого сельского поселения и Пудожского муниципального района.

- II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КРИВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории Кривецкого сельского поселения присутствуют земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, лесного фонда.

- 2.1. Водные объекты

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведены в Таблице 2.1.1.

Перечень наиболее крупных водных объектов, проходящих черех территорию проектирования и их характеристики

Таблица 2.1.1.

| № | Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Реки |  |  |
| 1 | р. Водла | 149 |
| 2 | р. Сомба | 67 |
| 3 | р. Сенной | 13 |
| 4 | р. Колода | 112 |
| 5 | р. Хабаньзя | 11 |
| 6 | р. Поршта | 13 |
| 7 | р. Уйта | 11 |
| 8 | р. Калма | 37 |
| 9 | р. Юнга | 21 |
| 10 | Водотоки прочие | до 10 |
| № | Наименование | Площадь зеркала, кв. км |
| Озера |  |  |
| 1 | оз. Юнгозеро | 2,0 |
| 2 | оз. Отовозеро | 2,2 |
| 3 | оз. Черное | 0,4 |
| 4 | оз. Большое Айтозеро | 0,6 |
| 5 | оз. Большое Явозеро | 0,7 |
| 6 | оз. Долгое | 0,8 |
| 7 | оз. Палозеро | 1,1 |
| 8 | оз. Глубокое | 0,9 |
| 9 | оз. Большое Лебяжье | 0,8 |
| 10 | оз. Хабозеро | 1,2 |
| 11 | оз. Колодозеро | 2,2 |
| 12 | оз. Пелусозеро | 6,1 |
| 13 | оз. Карбозеро | 2,5 |
| 14 | оз. Тамбичозеро | 0,2 |
| 15 | оз. Святое | 1,9 |
| 16 | оз. Кольчозеро | 0,9 |
| 17 | Водоемы прочие | до 1,0 |

Закрепление на месте границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод. Практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

- 2.2. Территории объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень объектов культурного наследия на территории Кривецкого сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| № | Наименование | Датировка | Местонахождение | Документ о постановке на гос.учет | Примечание | Рег. номер в ЕГРОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |  |  |
|  | Ансамбли (регионального значения): |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс сооружений | XVIII в. |  | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  | 101620612680005 |
|  | памятники в составе ансамбля: |  |  |  |  |  |
|  | - амбар (деревянный) | XVIII в. | дер.Колодозеро | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 | утрачен - обследование 2007 год | 101610612680025 |
|  | - ворота ограды Колодозерского погоста (деревянные) | XVIII в. | дер.Колодозеро | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  | 101610612680015 |
|  | - торговая лавка у ворот (деревянная) | XVIII в. | дер.Колодозеро | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  | 101610612680035 |
|  | - торговая лавка у ворот (деревянная) | XVIII в. | дер.Колодозеро | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  | 101610612680045 |
|  | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |  |  |
|  | Памятники: |  |  |  |  |  |
| 2 | Амбар Белониных | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Стешевская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 3 | Амбар-магазея | кон.XIX в. | д.Дубовская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 4 | Баня двухкамерная | 1-я пол.XX в. | д.Остров - Левый Берег | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 5 | Ворота в деревенской ограде | нач.XX в. | д.Щаниковская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 | утрачен - обследование 2007 год |  |
| 6 | Двор-сеновал купеческий | сер.XIX в. | д.Дубовская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 | утрачен - обследование 2007 год |  |
| 7 | Дом жилой | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Остров - Правый Берег | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 8 | Дом жилой | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Стешевская, д.№ 25 | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 9 | Дом жилой Горина и Карахаевой | 1926-1928 гг. | д.Щаниковская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 10 | Дом жилой Ерёминых | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Стешевская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 11 | Дом жилой Коросовой | кон.XIX в. | д.Пирзаково-Кукасово | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 12 | Дом жилой Соболевых | кон.XIX в. | д.Стешевская - Погост | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 13 | Дом жилой Таниной | 1890 г. | д.Стешевская - Чуркина Гора | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 14 | Дом жилой Филатовых | 1915 г. | д.Дубовская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 15 | Дом жилой Фомина | сер.XIX-кон.XIX вв. | д.Стешевская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 16 | Дом жилой Хоботовых | кон.XIX в. | д.Остров - Правый Берег | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 17 | Дом жилой Чусина | 1929 г. | д.Устьрека | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 18 | Дом купца Сидорова | 1812 г. | д.Пелусозеро | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 19 | Намогильник "домик" | нач.XX в. | д.Татарская Гора | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 | утрачен - обследование 2007 год |  |
| 20 | Церковь Казанской Божьей Матери | кон.XIX в. | д.Татарская Гора | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 21 | Церковь Казанской Божьей Матери и Анастасии | кон.XIX в. | д.Татарская Гора | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 22 | Часовня | сер.XIX в. | д.Ершова | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 23 | Часовня Владимирская | XVIII-XIX вв. | д.Пирзаково-Кукасово | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 24 | Часовня Казанской Божьей Матери | 2-я пол.XIX в. | д.Пялозеро | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 25 | Часовня Святого Макария | сер.XIX в. | д.Остров - Левый Берег | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |
| 26 | Часовня-футляр Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев | кон.XIX в. | д.Щаниковская | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |  |

Требования по сохранению объектов культурного наследия определены Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

- 2.3. Месторождения полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование (согласно проекту Схемы территориального планирования Пудожского  района и информации Управления по недропользованию по Республике Карелия) приведены в Таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

|  | Кадастровый номер | Название |  |  | Полезное ископаемое | Географические координаты центра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  | сев. широты |  |  | вост. долготы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | град | мин | сек | град | мин | сек |
| Месторождения нерудных полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 123 |  | 76 квартал |  | песок | 61 | 51 | 00 | 37 | 38 | 00 |
| 2 | 208 |  | Чумбас-озеро |  | ПГМ | 61 | 51 | 00 | 37 | 45 | 00 |
| Месторожден ия торфа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 544 |  | Великий Мох | торф |  | 61 | 46 | 53 | 37 | 9 | 28 |
| 4 | 1363 |  | Квартальное | торф |  | 61 | 48 | 59 | 37 | 36 | 40 |
| 5 | 1364 |  | Мининское | торф |  | 61 | 45 | 32 | 37 | 41 | 16 |
| 6 | 1365 |  | Пелусозерское | торф |  | 61 | 48 | 56 | 37 | 48 | 08 |
| 7 | 1430 |  | Селитмох | торф |  | 61 | 57 | 06 | 37 | 51 | 26 |
| 8 | 1368 |  | Хабозерское | торф |  | 61 | 44 | 48 | 37 | 45 | 52 |
| 9 | 1369 |  | Явручей | торф |  | 61 | 45 | 19 | 37 | 36 | 12 |

- 2.4. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории представлен автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт общего пользования

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия* |  |  |
| 1 | Кривцы-Кубово-Водла | 86 ОП РЗ 86К-290 |
| 2 | Подъезд к д.Заозерье | 86 ОП РЗ 86К- 294 |
| 3 | Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож | 86 ОП РЗ 86K- 287 |
| 4 | Колодозеро-Корбозеро | 86 ОП РЗ 86К- 289 |
| 5 | Подъезд к м.Кукасово | 86 ОП РЗ 86К- 296 |

*В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

- 2.5. Инженерная инфраструктура

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением Южно-Карельские электрические сети Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Поставка и распределение электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением Южно-Карельские электрические сети Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 10 и 0,4 кВ (З80 В) от трансформаторной подстанции ПС 35 кВ Кривцы (ПС-31П).

Передача и распределение электроэнергии на территории поселения осуществляется по распределительной сети 10 кВ.

| Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во x мощность трансформаторов, MBA | Загрузка подстанции на 01.10.2024, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ Кривцы (ПС-31П) | 35/10 | 2002 | 1х1 | 56 |

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты)

| № п/п | Наименование линии | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Л-31П-4 «Кривцы – Корбозеро» | 10 |
| 2 | ВЛ 35 кВ Л-83П ПС-36 Пудож – ПС-32П Кубово | 35 |

Перечень ТП 10 кВ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» расположенных на территории поселения

| № п/п | Наименование подстан ции, распределительного пункта | Балансо вая принад леж ность | Месторасположение |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО |  | Координаты (широта; долгота) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, кВА |
| 1 | ТП-688 | ЮКЭС | Пудожский район | ОСТРОВ | 61.81912 36.85318 | 10/0,4 | 50 |
| 2 | ТП-698 | ЮКЭС | Пудожский район | Кривцы | 61.81028 36.95399 | 10/0,4 | 63 |
| 3 | ТП-776 | ЮКЭС | Пудожский район | Кривцы | 61.80685 36.96331 | 10/0,4 | 63 |
| 4 | ТП-775 | ЮКЭС | Пудожский район | Кривцы | 61.806204 36.971256 | 10/0,4 | 100 |
| 5 | ТП-778 | ЮКЭС | Пудожский район | Кривцы | 61.8022 36.95531 | 10/0,4 | 160 |
| 6 | ТП-777 | ЮКЭС | Пудожский район | Кривцы | 61.801864 36.962275 | 10/0,4 | 160 |
| 7 | ТП-779 | ЮКЭС | Пудожский район | Кривцы | 61.79685 36.96611 | 10/0,4 | 200 |
| 8 | ТП-780 | ЮКЭС | Пудожский район | Приречный- клуб | 61.796714 37.601534 | 10/0,4 | 100 |
| 9 | ТП-781 п. Приречный, ул. Лесная | ЮКЭС | Пудожский район | Приречный- котельная | 61.797383 37.613853 | 10/0,4 | 100 |
| 10 | ТП-706 | ЮКЭС | Пудожский район | УСТЬ-РЕКА | 61.7908 37.72452 | 10/0,4 | 100 |
| 11 | ТП-741 | ЮКЭС | Пудожский район | КОЛОДОЗЕРО ФКРС | 61.78633 37.72486 | 10/0,4 | 400 |
| 12 | ТП-707 | ЮКЭС | Пудожский район | ПОГОСТ | 61.782974 37.739136 | 10/0,4 | 250 |
| 13 | ТП-708 | ЮКЭС | Пудожский район | ЗАОЗЕРЬЕ | 61.775322 37.753168 | 10/0,4 | 40 |
| 14 | ТП-710 | ЮКЭС | Пудожский район | ПИЛУСОЗЕРО | 61.84895 37.827991 | 10/0,4 | 25 |
| 15 | ТП-711 | ЮКЭС | Пудожский район | КОРБОЗЕРО | 61.907984 37.7591 | 10/0,4 | 160 |

- 2.6. Особо охраняемые природные территории

На территории Кривецкого сельского поселения расположены следующие особо охраняемые природные территории:

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ботанический памятник природы регионального значения «Лиственница Сукачева-76» | 6,0 | Колодозерское лесничество: 61, выдел 23 Реестровый номер 10:5-9.5 |
| 2 | Ботанический памятник природы регионального значения «Лиственница Сукачева-77» | 4,0 | Колодозерское лесничество: 62, выдел 10 Реестровый номер 10:5-9.8 |
| 3 | Ботанический памятник природы регионального значения «Лиственница Сукачева-78» | 5,0 | Колодозерское лесничество: 72, выдел 19 Реестровый номер 10:5-9.9 |
| 4 | Ботанический памятник природы регионального значения «Лиственница Сукачева-79» | 30,0 | Колодозерское лесничество: 106, выдел 14 Реестровый номер 10:5-9.6 |

Постановление Совета Министров КАССР от 20.07.1994 г. № 276.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 19.03.2004 г. № 27-П уточнены границы и режим особой охраны памятника природы.

На территории памятника природы запрещается: рубка главного пользования; применение ядохимикатов; прокладывание туристических маршрутов; разбивка туристических стоянок; разведение костров; геолого-изыскательские работы; размещение отходов.

| № п/п | Наименование ООПТ | Категория ООПТ | Местоположение ООПТ (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт, лесничество (по материалам лесоустройства) участковое лесничество, кварталы (выделы)) | Площадь ООПТ, га | Сведения об утверждении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | «Варгачное-Корбозерское» | Ландшафтный памятник природы регионального значения | Пудожский район, Кубовское с.п., Кривецкое с.п. Водлинское лесничество (по материалам лесоустройства) Водлинское участковое лесничество, кварталы 155 (18), 156, 157 (11, 12), 176 (4, 7, 18), 177 (1 – 9, 12 – 29, 36 – 38, 41 – 45), 178 (1, 2, 15), 196 (3, 6, 15), 197 (1, 17 – 20); Колодозерское лесничество (по материалам лесоустройства) Кривецкое участковое лесничество, кварталы 12 (9, 10), 13 (1 – 6, 13, 14) | 1238,5 | Постановление Правительства Республики Карелия от 21.06.2016 года № 223-П |

Общая площадь ООПТ:  1 238,5 га

Обоснование создания ООПТ и ее значимость:

Сохранение уникальных природных комплексов и объектов, биологического разнообразия, развитие туризма.

Территориальная структура ООПТ

Географическое положение:

В границах кварталов 155-157, 176-178, 196, 197 Водлинского лесничества (по материалам лесоустройства) Водлинского участкового лесничества Пудожского лесничества, 12, 13 Колодозерского лесничества (по материалам лесоустройства) Водлинского участкового лесничества Пудожского лесничества, общей площадью 1238,5 га

Описание границ:

Памятник природы расположен на территории Пудожского муниципального района, в 22,5 км на юго-восток от поселка Водла, в кварталах 155 (выдел 18), 156, 157 (выделы 11, 12), 176 (выделы 4, 7, 18), 177 (выделы 1 - 9, 12 - 29, 36 - 38, 41 - 45), 178 (выделы 1, 2, 15), 196 (выделы 3, 6, 15), 197 (выделы 1, 17 - 20) Водлинского лесничества (по материалам лесоустройства) Водлинского участкового лесничества Пудожского лесничества (далее - Водлинское лесничество), 12 (выделы 9, 10), 13 (выделы 1 - 6, 13, 14) Колодозерского лесничества (по материалам лесоустройства) Водлинского участкового лесничества Пудожского лесничества (далее - Колодозерское лесничество). Общая площадь территории памятника природы составляет 1238,5 га, в том числе земель лесного фонда - 1238,5 га

Кластерность: Количество участков: 1

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории:

Постановление правительства Республики Карелия от 21.06.2016 №223-П

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок лесных насаждений, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, лесохозяйственных мероприятий, способствующих сохранению и улучшению древостоев, а также рубок лесных насаждений, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства, линейных объектов;

- разведка и разработка полезных ископаемых;

- лесоосушительная мелиорация;

- подсочка лесных насаждений;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, не связанных с целями создания памятника природы, с обеспечением пожарной безопасности в лесах, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов, существующих в границах памятника природы;

- применение химических удобрений и ядохимикатов;

- создание объектов размещения отходов производства и потребления;

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия;

- уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.

Также на территории Кривецкого сельского поселения имеются территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения:

| № п/п | Наименование | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт, лесничество (по материалам лесоустройства) участковое лесничество, кварталы (выделы)) | Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Биологический (зоологический) заказник |  |  |  |
| 1 | «Корбозерский» | Пудожский район- Кубовское с.п., Кривецкое с.п. Пудожское лесничество: лесничество Водлинское 155-157, 176-179, 195-198; лесничество Колодозерское 11-14, 26-29, 43-46, 60-63, 77-79. Границы: Северная – от северо-западного угла лесного квартала 155 Водлинского лесничества по северным границам лесных кварталов 155, 156, 157, 179 Водлинского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала 179 Водлинского лесничества; Восточная – от северо-восточного угла лесного квартала 179 Водлинского лесничества далее по восточным границам лесных кварталов 179, 198 Водлинского лесничества, лесных кварталов 14, 29, 46, 63, 79 Колодозерского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 79 Колодозерского лесничества; Южная – от юго-восточного угла лесного квартала 79 Колодозерского лесничества по южным границам лесных кварталов 79, 78, 77 Колодозерского лесничества до юго-западного угла лесного квартала 77 Колодозерского лесничества; Западная – от юго-западного угла лесного квартала 77 Колодозерского лесничества далее по западным граница кварталов 77, 60, 43, 26, 11 Колодозерского лесничества, лесных кварталов 195, 176, 155 Водлинского лесничества до северо-западного угла лесного квартала 155 Водлинского лесничества*. * - в территорию входит планируемый памятник природы «Варгачное-Корбозерское». | Площадь 15,0 тыс. га. Режим использования устанавливается решением Правительства Республики Карелия |
| Памятник природы |  |  |  |
| 2 | «Лиственница Сукачева» | Пудожский район- Кривецкое с.п. Колодозерское лесничество 106, 121, 122 | Площадь 1,0 тыс. га. Режим использования устанавливается решением Правительства Республики Карелия |

- 2.7. Зоны с особыми условиями использования территорий

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны | Охранная зона ЛЭП 330 кВ | 30 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 220 кВ | 25 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Придорожные полосы автомобильных дорог | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек. 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов горо-дов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. | Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12. 1998 №1420) |
|  |  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды | 200 м | п.6 Постановления Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» |
| 2 | Санитарно-защитная зона | I класс – полигон ТКО | 500 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) |
|  |  | IV класс – котельные, автозаправочные станции, объекты малого предпринимательства | 100 м |  |
|  |  | V класс – сельские кладбища | 50 м |  |
| 3 | Водоохранная зона | Реки и ручьи, озера | - | Водный кодекс РФ* |
| 4 | Прибрежная защитная полоса |  |  |  |
| 5 | Береговая полоса |  |  |  |
| 6 | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий; - Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; - Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса | Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" |
| * В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В границах прибрежных защитных полос наряду с данными ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |  |  |  |

- III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

- 3.1. Объекты местного значения поселения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Планируемые объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Перечень планируемых объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий – защита существующей и проектируемой застройки от негативного воздействия природных пожаров.

Объекты местного значения поселения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Приречный | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1250м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| 2 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | п. Кривцы | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 1000м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| 3 | Защитная противопожарная минерализованная полоса (строительство) | д. Остров | Ширина полосы – 10м; Протяженность – 350м Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |

- IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРИВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- 4.1. Объекты местного значения района в области образования

Перечень планируемых объектов местного значения в области образования и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения района в области образования

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа (строительство) | п. Кривцы | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации; Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 2 | Детский сад (строительство) | п. Кривцы | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации; Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно разрабатываемой проектной документации на строительство объекта | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

- V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРИВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Кривецкого сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия".

- 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта

Перечень объектов регионального значения в области автомобильного транспорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития , предложения органов исполнительной власти, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок автомобильной дороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож, км 355 - км 360 | Пудожский район – Пудожское г.п., Кривецкое с.п.. | техническая категория и протяженность определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Предложения Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 2 | Мостовой переход через р. Водла на км 342+175 автомобильной дороги Долматово - Няндома Каргополь - Пудож | Пудожский район – Кривецкое с.п. | габарит моста: Г-10,0+2x1,55; длина: 297,30 м; схема моста: (4x21,0+4x24,0+42,6+2x24,0+21,0) м. Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы», Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года |

- 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области здравоохранения и социальной защиты

Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения и социальной защиты

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития , предложения органов исполнительной власти, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Пудожский район – Кривецкое с.п., дер. Усть-Река | мощность - 10 посещений в смену. Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется | Размещение обусловлено необходимостью соблюдения требований к уровню обеспеченности территории объектами здравоохранения и транспортной доступности для населения | Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года №118-П», Региональная программа Республики Карелия «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Карелия» на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 14 декабря 2020 года № 926р-П |

- VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРИВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Планируемые объекты  федерального значения  на территории сельского поселения отсутствуют.

- VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КРИВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского  муниципального района Республики Карелия.

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Кривецкого сельского поселения приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | На всей территории поселения |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 2 года | На всей территории поселения |
| 8 | Гололед | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -45 и ниже | 1 раз в 25 лет | На всей территории поселения |
| 10 | Высокие уровни воды |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | 1 раз в 5-10 лет | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 12 | Природный пожары | Площадью менее 20 га | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 13 | Высокие уровни воды (весенние паводки) |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

-	контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

-	обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

-	расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

- 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей.

Так как потенциально опасные объекты на территории Кривецкого сельского поселения отсутствуют, то источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Кривецкого сельского поселения могут являться аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке баллонов с СУГ). СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с СУГ на одном автомобиле – 40шт.

По территории Кривецкого сельского поселения автомобильным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 135,8 | 9000 | 52,3 | 275 |

7.2.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв пылевоздушной смеси, разлив и горение нефтепродуктов.

На территории поселения к взрывопожароопасным объектам относятся АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать пяти в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

7.2.3. Риски ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты.

Снижение опасности захоронений может быть достигнуто путем исключения или ограничения действия факторов социального риска, а именно, информирования населения о специфической (вакцинация животных и людей) и неспецифической профилактике: недопустимости выпаса скота, размещения рекреационных зон, водозаборов, жилой застройки, проведения строительных и земляных работ вблизи захоронений.

Инфекционные и паразитарные заболевания человека и сельскохозяйственных животных:

-    туляремия;

-    бешенство;

-    сальмонеллез;

-    эхинококкоз;

-    альвеококкоз;

-    лептоспироз;

-    отравление людей;

-    трихинеллез.

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни части населения, неэффективности санитарно-технических установок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется возможность заражения населения некоторыми  инфекционными заболеваниями.

В связи с ростом количества человек выезжающих  из населенного пункта  за границу (на  отдых, на  работу и  др.), возможен "ввоз" в город экзотических вирусов. Возможны случаи единичного заболевания жителей города указанными  болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцины и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март в городе бывает опасность  возникновения  эпидемии гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания).

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

- 7.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

  - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

  - рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

  - предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

  - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

  - разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

  - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

  - декларирование промышленной безопасности;

  - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

  - страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

  - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

  - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

  - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий звеном муниципального района территориальной подсистемы Республики Карелия предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с\х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- проведение АСДНР (Аварийно-спасательные и другие неотложные работы) силами и средствами организаций района, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия и других ведомств.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

  - инженерная защита,

  - радиационная и химическая защита,

  - медицинская защита,

  - эвакуация (вывод, временное отселение).

Инженерная защита достигается:

  - поддержанием готовности защитных сооружений;

  - созданием запаса материальных ресурсов для проведения герметизации помещений,

  - поддержанием в готовности звеньев по обслуживанию защитных сооружений и обучением населения о методах герметизации помещений.

Радиационная и химическая защита населения в случаях аварий на радиационно-химически опасных объектах достигается:

  - обеспеченностью населения средствами индивидуальной защиты (органов дыхания и кожи), приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

  - созданием сил и средств наблюдения за окружающей средой и лабораторного контроля, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и поддержанием их в готовности к действиям по предназначению;

  - обучением населения действиям в зонах радиационного и химического заражения;

  - созданием запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ для проведения специальной обработки территорий и техники;

  - созданием предприятий банно-прачечного назначения (для санитарной обработки населения).

Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях обеспечивается:

  - готовностью учреждений здравоохранения к оказанию первой медицинской и специализированной помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций;

  - поддержанием в постоянной готовности сил и средств территориального центра медицины катастроф и лечебных учреждений медицинской службы;

  - созданием запаса медикаментов и медицинского имущества.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных противоэрозионных мероприятий следует предусматривать:

  - агролесомелиорацию (посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников);

  - закрепление грунтов;

  - удерживающие сооружения.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных мероприятий от временного затопления следует предусматривать:

  - искусственное повышение поверхности территорий;

  - сооружение дамб обвалования.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

  - защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

  - защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

  - защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

  - защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

На объектах экономики основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения, являются:

  - прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба, характера;

  - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

  - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

  - повышение устойчивости материально-технического снабжения;

  - повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

  - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

  - создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

  - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

При химическом загрязнении необходимо:

  - оповещение об опасности химического загрязнения;

  - укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

  - использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

  - применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

  - соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

  - эвакуация людей из зоны заражения;

  - санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предупреждения возможных ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах необходимо:

  - оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

  - очистка территории производственных объектов от разбросанных легковозгораемых материалов, малоценных сгораемых строений;

  - соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

  - сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

  - повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

- 7.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кривецкого сельского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия на территории Кривецкого сельского поселения

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Наличие технических средств | Срок готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Силы и средства государственной противопожарной службы |  |  |  |  |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Пудожскому району» п.Кривцы | Пожарная часть ПЧ-53 | АЦ-40(131) – 1 ед АЦ-40(375) – 1 ед | постоянная |
| 2 | ООО «Ника» п.Кривцы | п.Кривцы Аварийно-восстановительная бригада | 1 ед |  |
| 3 | Добровольная пожарная дружина п.Кривцы | ДПД | мотопомпа – 2 ед., | постоянная |
| 2. Бригады специализированной медицинской помощи |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ «Пудожская центральная районная больница» г. Пудож | БСМП | УАЗ-4352 (скорая помощь) – 2 ед | постоянная |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

- VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КРИВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

См. Приложение 1. Распоряжение Правительства РК от 14.10.2024 № 1202-р-П.

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по определению при подготовке проекта генерального плана поселения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также по определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, расположенных на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия»

| № п/п | Расположение | Существующая категория земель | Кадастровый квартал/кадастровый номер земельного участка | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Обоснование включения земельных участков | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРИРЕЧНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Приречный | Земли лесного фонда | Квартал; Выдел; Площадь, га; Вид целевого назначения лесов; Категория защитности лесов; Особо защитные участки ОЗУ. 116; 39; 2,5; В ГЛР числится как поселок Эксплуатационные леса; Эксплуатационные леса. 116; 40.0; 8,5; В ГЛР числится как поселок Защитные; Леса водоохранных зон. 116; 40.1; 3; В ГЛР числится как поселок Защитные; Леса водоохранных зон; Берегозащитные участки лесов вдоль водных объектов. 116; 41.0; 12,8; В ГЛР числится как поселок Защитные; Леса водоохранных зон. 116; 41.1; 7,2; В ГЛР числится как поселок Защитные; Леса водоохранных зон; Берегозащитные участки лесов вдоль водных объектов. 116; 50; 0,6; В ГЛР числится как поселок Защитные; защитные полосы вдоль автодорог. 116; 51; 4,2; В ГЛР числится как поселок Эксплуатационные леса; Эксплуатационные леса. 116; 68; 1,8; В ГЛР числится как поселок Эксплуатационные леса; Эксплуатационные леса. | Земли населенных пунктов | Существующая жилая застройка | Поселок Приречный расположен на землях лесного фонда, сведения о лесах – Республика Карелия, Пудожский муниципальный район, Пудожское центральное лесничество, Кривецкое участковое лесничество, Колодозерское лесничество (по лесоустройству). Численность населения п.Приречный согласно данным статистического бюллетеня Карелиястата на 01 января 2022 года составляет 101 человек, на его территории расположены домохозяйства с объектами недвижимости (жилые, вспомогательные строения), а также объекты, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Предлагается сохранить п.Приречный. Предложения относительно границ населенного пункта представлены с учетом: 1) Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия на 2016-2026 годы. 2) Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия на период 2019- 2028 г. 3) необходимого резерва территории в целях дальнейшего развития поселка и учета размещения объектов регионального или местного значения в целях соблюдения требований, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования; 4) максимального исключения из планируемых границ населенного пункта территорий, покрытых лесной растительностью; 5) обеспечения максимально возможной плотности застройки территории населенного пункта; 6) исключения изломанности границы населенного пункта; В проектных границах плотность застройки территории, в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2), Приложение Б "Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон" составит более 30%. | 26,8 |
|  |  |  |  | Схема расположения |  |  |  |

Приложение 4

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Приложение 5

Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов,

входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и

строящихся объектов местного значения поселения

Приложение 6

Карта зон с особыми условиями использования

территории и объектов культурного наследия